| Infoblatt: | Gewächshausbau: Bedachungsmaterialien | Fachkunde (Dierkes) Datum: |
| --- | --- | --- |

Vergleich verschiedener Materialien

| Bedachungs- material | Vorteile | Nachteile |
| --- | --- | --- |
| Einfachglas | langlebig IR-undurchlässig keine Tropfenbildung hohe Lichtdurchlässigkeit | Bruchgefahr → in Verkaufs-GH nur Verbundsicherheitsglas erlaubt UV-undurchlässig teurer als Folie (ca. 4-6 €/m²) |
| Doppelglas | geringere Wärmedurchlässigkeit → Energieeinsparung geringere Gefahr bei Bruch (Verletzungen, Kulturschäden) | UV-undurchlässig geringere Lichtdurchlässigkeit sehr teuer schwerer als Einfachglas Schnee taut schlechter |
| Kunststoff- platten (SDP, S3P) | niedriger k-Wert (geringe Wärmedurchlässigkeit) leichter als Glas gut zu verlegen geringe IR-Durchlässigkeit gute Hagelfestigkeit gut recycelbar | leicht entflammbar (GUP u. PMMA) → nicht in Verkaufs-GH geringere Lichtdurchlässigkeit als Glas verschmutzt schneller als Glas (Algenbildung innen) sehr teuer (18-28 €/m²) UV-undurchlässig |
| PE | UV-durchlässig (außer PE-UV) hohe Lichtdurchlässigkeit im neuen Zustand preiswert (0,50-0,70 €/m²) einfach zu verlegen auch in großen Breiten erhältlich (bis 14 m) | IR-durchlässig (außer PE-IR) kurzlebig (einfache PE: ca. 1-2 J.) Tropfenbildung |
| EVA | geringere IR-Durchlässigkeit als PE länger haltbar als PE (3-4 J.) UV-stabil → länger haltbar auch in großen Breiten (bis 14 m) rel. preiswert (nur etwas teurer als PE) | UV-undurchlässig rel. geringe Lebensdauer, aber höher als einfache PE |
| ETFE, Hostaflon, F-Clean | UV-durchlässig geringe IR-Durchlässigkeit hohe Lichtdurchlässigkeit hohe Lebensdauer (ca. 20 J.) keine Tropfenbildung (mit Beschichtung) | sehr teuer (ca. 12 €/m²) nur in geringen Breiten (1,60 m) erhältlich |