Getriebe

BPE 18 Technik und Management

Stand: 29.07.2020

Der Text orientiert sich an der Handreichung zum Profilfach „Technik und Management“ des ehemaligen Landesinstituts für Schulentwicklung, H-08.39.

Inhalt

1	Einstieg - Vom Antrieb zum Abtrieb	4

1.1	Betrachtung als Blockschaltbild	8

2	Elektrische Grundlagen	8

2.1	Grundgrößen	8

2.2	Leistungsermittlung	8

2.3	Betriebskosten	9

3	Leistungswandler Getriebe	9

3.1	Getriebe als „black box“	9

3.2	Energieflussdiagramme	9

3.2.1	Blockschaltbild	9

3.2.2	Sankey-Diagramm	10

3.3	Auslegung Riementrieb	11

3.3.1	Theorie zum einfachen Riementrieb	11

3.3.2	Aufgabe zum einfachen Riementrieb	12

3.3.3	Theorie zum mehrfachen Riementrieb	13

3.3.4	Aufgabe zum mehrfachen Riementrieb	14

3.4	Auslegung Zahnradtrieb	15

3.4.1	Ein- und mehrstufiger Zahnradtrieb	15

3.5	Schneckentrieb	15

3.6	Aufgaben zum Riemen- / Zahntrieb	15

3.6.1	Aufgabe 1 - einfacher Zahntrieb (Flanschmotor)	15

3.6.2	Aufgabe 2 - mehrfacher Zahntrieb (selbstfahrender Hebetisch)	17

3.6.3	Aufgabe 3 – Tischvorschub	19

3.6.4	Aufgabe 4 – Hubeinrichtung	20

4	Getriebeelemente	22

4.1	Getriebe und Verzahnungsarten	22

4.2	Grundlagen Lagertechnik	23

4.2.1	Gegenüberstellung	23

4.2.2	Aufbau eines Rillenkugellager	24

4.2.3	Formen von Wälzkörpern	24

4.2.4	Übersicht Wälzlager	24

4.3	Punkt- und Umfangslast; Passungswahl	25

4.4	Fest- und Loslager	25

4.4.1	Übung Abtriebswelle	26

4.5	Welle-Naben-Verbindungen	28

4.5.1	Passfeder	28

4.5.2	Spannstift	28

4.5.3	Weitere	29

5	Konstruktion	30

5.1	Fallbeispiele	30

5.1.1	Lagerung einer Seilrolle	30

5.1.2	Fertigungsgerechte Zeichnung der Abtriebswelle	32

5.1.3	Lagerkonzept und konstruktiver Aufbau der Antriebswelle	33

5.1.4	Montage / Demontage der Abtriebswelle	34

5.1.5	Positionierung der beiden Gehäusehälften	37

5.2	Verbindungselemente dimensionieren	37

5.2.1	Passfeder	37

5.2.2	Spannstift	37

# Einstieg

## Vom Antrieb zum Abtrieb

Beispiel Dreschmaschine

Quelle Wikipedia – Transmission (Maschinenbau)

| Beispiel Getriebe |  |
| --- | --- |

| Explosionszeichnung Getriebe |  |
| --- | --- |
| Gesamtzeichnung Getriebe |

Stückliste Getriebe

## Betrachtung als Blockschaltbild

Blockschaltbilddarstellung

# Elektrische Grundlagen

## Grundgrößen

| Elektrisch | Mechanisch |
| --- | --- |
| Grundgrößen Spannung U in V Strom I in A | Grundgrößen Kraft F in N Geschwindigkeit v in m/s Drehmoment M in Nm Drehzahl n in min-1 |

## Leistungsermittlung

| Elektrisch | Mechanisch |
| --- | --- |
| Pel - Elektrische Leistung in kW | Pmech - Mechanische Leistung in kW |
| Pel_erf Erforderliche elektrische Leistung in kW ηE-Motor Wirkungsgrad des Elektromotors |  |

## Betriebskosten

# Leistungswandler Getriebe

## Getriebe als „Blackbox“

Generell ist jede Übersetzung als ein Drehzahl-Drehmoment-Wandler anzusehen. Bei einem idealen Wirkungsgrad von 100 % wird typischerweise eine hohe Motordrehzahl in eine geringe Drehzahl der Arbeitsmaschine und ein geringes Motordrehmoment in ein großes Drehmoment an der Arbeitsmaschine übersetzt. Am leichtesten lässt sich die über das sogenannte „Blackbox“-Modell veranschaulichen.

Für einen theoretisch angenommenen Wirkungsgrad des Getriebes von 100 % gilt:

## Energieflussdiagramme

### Blockschaltbild

### Sankey-Diagramm

## Auslegung Riementrieb

### Theorie zum einfachen Riementrieb

### Aufgabe zum einfachen Riementrieb

Bei einem Kfz-Motor werden die Wasserpumpe und die Lichtmaschine durch einen Schmalkeilriemen von der Keilriemenscheibe auf der Kurbelwelle angetrieben. Der Schmalkeilriemen nach DIN 7753-1 hat das Riemenprofil SPZ.

| Berechnen Sie die Drehzahl der Wasserpumpe. Ermitteln Sie den Wirkdurchmesser dw3 der Keilriemenscheibe an der Lichtmaschine. Berechnen Sie die Riemengeschwindigkeit v. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| geg: Riemenprofil SPZ |  |  |  |
| a) |  |  |  |
| b) |  |  |  |
| c) |  |  |  |

### Theorie zum mehrfachen Riementrieb

### Aufgabe zum mehrfachen Riementrieb

Ein dreifacher Riementrieb hat die Einzelübersetzungsverhältnisse i1,2=2, i3,4=2 und i5,6=3,5. Die Riemenscheibe d1=90 mm wird mit na=2.000 min-1 angetrieben.

Der Schlupf pro Riementrieb beträgt 1,5 %.

Gesucht für den 3-fachen Riementrieb:

- Maßstäbliche Prinzipskizze

- Gesamtübersetzungsverhältnis iges

- Enddrehzahl nE

| a) |  |
| --- | --- |
| b) |  |
| c) |  |

Der 3-fache Riementrieb soll durch einen 2-fachen Riementrieb bei gleicher Gesamtübersetzung ersetzt werden. Zudem gilt i1,2=i3,4.

Die Werte für d1 ,na und Schlupf bleiben unverändert.

Gesucht für den 2-fachen Riementrieb:

- Einzelübersetzungsverhältnisse i1,2 und i3,4 für einen zweifachen Riementrieb

- maßstäbliche Prinzipskizze

- Enddrehzahl n4

- Vergleich 2-fach Riementriebs mit 3-fach Riementrieb

| a) |  |
| --- | --- |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |

## Auslegung Zahnradtrieb: Ein- und mehrstufiger Zahnradtrieb

## Schneckentrieb

## Aufgaben zum Riemen-/Zahntrieb

### Aufgabe 1 – einfacher Zahntrieb (Flanschmotor)

Der Flanschmotor eines Getriebes gibt bei 2.880 min-1 eine Leistung von 18 kW ab. Das Getriebe hat eine Übersetzung von iges=420 und einen Wirkungsgrad von70 %.

- Erstellen Sie eine Prinzipskizze.

- Berechnen Sie das Drehmoment an der Antriebswelle.

- Berechnen Sie die Abtriebsdrehzahl.

- Ermitteln Sie den erforderlichen Durchmesser der Abtriebswelle für τt, zul=100 Nmm2 .

- Berechnen Sie die Last, die bei einem Trommeldurchmesser von 200 mm gehoben werden kann.

- Berechnen Sie die Hubgeschwindigkeit.

| a) |  |  |
| --- | --- | --- |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |

### Aufgabe 2 – mehrfacher Zahntrieb (selbstfahrender Hebetisch)

Der Antrieb erfolgt über ein zweistufiges Getriebe und einen Elektromotor.

Gegeben:

Leistungsaufnahme des Motors	P=5 kW, ηM=0,95, nM=1.400 min-1.

Zähnezahlen	z1=z3=25, z2=z4=75

Modul	m1=2 mm; m2=1,5 mm

Einzelübersetzungen	η1=η2=0,9

Getriebewelle aus	50CrMo4

Durchmesser Rad	dR=250 mm

Gesucht

- Gesamtübersetzung iges

- Drehzahl Rad nRad

- Fahrgeschwindigkeit v

- Drehmoment am Rad MRad

- Bestimmen Sie den Achsabstand der Räder 1 und 2

- Ermitteln Sie den Teilkreisdurchmesser der Räder 3 und 4

- Durchmesser der Getriebewelle dIII bei 2-facher Sicherheit gegen Verdrehung (Aufgabe zur Festigkeitslehre)

| a) |  |
| --- | --- |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |
| e) |  |
| f) |  |
| g) |  |

### Aufgabe 3 – Tischvorschub

Der Tischvorschub erfolgt durch einen Elektromotor über ein 2-stufiges Getriebe und eine Gewindespindel.

Gegeben:

Motor:	nM=1.440 min-1, ηM=0,9

Getriebe:	z2=64; z3=32; z4=58; ηG=0,8

Spindel:	Tr 48×8; μ=0,1; ηSP=0,7

vTisch=48 mms

FTisch=2.000 N

mTisch=250 kg

Gesucht:

- Prinzipskizze,

- Spindeldrehzahl n4,

- Zähnezahl z1,

- Leistung an der Spindel,

- dem Motor zugeführte Leistung.

| a) |  |
| --- | --- |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |
| e) |  |

### Aufgabe 4 – Hubeinrichtung

| Gegeben: nM=1.465 min-1 d1=120 mm; g=z1=2 i1,2=2 dSeiltrommel=300 mm ηG=0,9 (Riementrieb); ηS=0,85 (Schneckentrieb); ηT=0,8 (Seiltrommel); t,zul=80 Nmm2 Hubgeschwindigkeit vHub= 0,4 ms m=4 t |  |
| --- | --- |

Bearbeiten Sie folgende Aufgaben:

- Tragen Sie alle Bezeichnungen in die Skizze ein,

- den Durchmesser d2,

- die Zähnezahl z4,

- die abgegebene Leistung,

- die vom Motor zuzuführende Leistung,

- den erforderlichen Durchmesser der Motorwelle.

| a) |  |
| --- | --- |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |
| e) |  |
| f) |  |

# Getriebeelemente

## Getriebe und Verzahnungsarten

| Lage der Wellen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verzahnungs- arten |  |  |  |  |  |  |
| Eigenschaften |  |  |  |  |  |  |

## Grundlagen Lagertechnik

| Aufgabe: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bewegungsrichtung: |  |  |

### Gegenüberstellung

| Lagerart |  |  |
| --- | --- | --- |
| Darstellung |  |  |
| Reibung beim Anlauf |  |  |
| Empfindlichkeit gegen Stöße |  |  |
| Laufgeräusch |  |  |
| Drehzahl |  |  |
| Lebensdauer |  |  |
| Schmierstoffverbrauch |  |  |
| Wartung |  |  |
| Austauschbarkeit |  |  |

| ### Aufbau eines Rillenkugellager |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beim Festlager sind der Innen- und Außenring fest eingespannt. Beim Loslager ist nur der Innenring fest eingespannt, der Außenring kann sich axial frei bewegen. |  |  |  |  |
| ### Formen von Wälzkörpern |  |  |  |  |
| ### Übersicht Wälzlager |  |  |  |  |
| Übersicht zu Wälzlagern: siehe Tabellenbuch. |  |  |  |  |

## Punkt- und Umfangslast; Passungswahl

| Die Getriebewelle und der Innenring rotieren, der Außenring rotiert nicht. Die für die Betrachtung maßgebliche Belastung FG wirkt stets in die gleiche Richtung. Da der Außenring nicht rotiert, wirkt die Belastung FG stets auf den gleichen Punkt am Ring, man spricht von Punktlast. Der Innenring rotiert und die Belastung FG wirkt daher auf den Umfang verteilt, man spricht von Umfangslast. |  |
| --- | --- |

## Fest- und Loslager

Die Lagerung einer Getriebewelle muss unter anderem in der Lage sein, die Welle aufgrund der betrieblichen Anforderungen zu führen und die axiale thermische Ausdehnung der Welle aufzunehmen. Je nach Länge der Getriebewelle, der Temperaturdifferenzen und der verwendeten Werkstoffe wirken große Axialkräfte. Hinzu kommt, dass die Lagerung fertigungsbedingte Toleranzen ausgleichen muss. Die Wälzlager selbst können nur bedingt Axialkräfte aushalten. Für sehr große Axiallasten sind Axiallager vorgesehen, die nicht Gegenstand unserer Betrachtung sind.

Um die Belastung auf die Lager auf ein Minimum zu reduzieren, wird ein Lager in axialer Richtung verschiebbar ausgeführt. Dieses Lager nennt man Loslager. Das andere Lager nennt man Festlager und fixiert die Welle axial.

Die Umsetzung des Loslagers kann theoretisch sowohl am Innenring, wie auch am Außenring erfolgen. Dies hängt davon ab, auf welchem der beiden Ringe eine Punkt- bzw. eine Umfangslast wirkt. Bei einem Getriebe erfährt der rotierende Ring (Innenring) eine Umfangslast und wird mittels Übergangs- bzw. Übermaßpassung fest eingebaut. Der nicht rotierende Ring (Außenring) erfährt eine Punktlast und kann sich seitlich in beide Richtungen bewegen. Dies wird mittels Spielpassung ermöglicht.

Übung Abtriebswelle

Die dargestellte Abtriebswelle ist unvollständig. Es fehlen die beiden Wälzlager, die axialen Abstandshalter und axialen Fixierungen.

Aufgaben

- Legen Sie das Fest- und Loslager begründet fest.

- Bestimmen Sie Passungen der beiden Lagerstellen.

- Zeichnen Sie die fehlenden Bauteile ein.

Begründung für Fest-/Loslager

| Abtriebsseite: |  |
| --- | --- |
| Antriebsseite: |  |

Passungsauswahl für Welle und Gehäuse

| Bewegungsverhältnisse Abtriebswelle | Belastungsfall | Passungsauswahl | Toleranzgrad |
| --- | --- | --- | --- |

## Welle-Naben-Verbindungen

### Passfeder

### Spannstift

### Weitere

Weitere Welle-Naben-Verbindungen wären z. B.:

- Längsstift

- Scheibenfeder

- Zahnwelle

- Keilwelle

- Polygonwelle

# Konstruktion

## Fallbeispiele

### Lagerung einer Seilrolle

Wählen Sie für die Lagerung der Seilrolle M=1:1 die entsprechenden Rillenkugellager aus. In der Variante links soll nur ein Rillenkugellager verbaut werden, Variante rechts dagegen mit zwei Rillenkugellagern realisiert werden.

Vervollständigen Sie die Skizzen mit den angegebenen Lagern und Bolzen und trage dafür Sorge, dass die Lager entsprechende Sicherungen gegen axiales Verschieben besitzen. Die Bolzen sind gegen selbstständiges Lösen zu sichern.

Entschlüsselung der Lagerbezeichnung:

z. B. DIN 625 6210 2RS	6	Lagerart (hier Rillenkugellager)

2	Durchmesserreihe

10	Bohrungskennzahl 5∙di=5∙10 mm=50 mm

2RS	mit beidseitigen Deckscheiben (Staubschutz, Dichtung)

| Mit einem Rillenkugellager | Mit zwei Rillenkugellagern |
| --- | --- |
| DIN625–6004–2RS | DIN625–6002–2RS |

### Fertigungsgerechte Zeichnung der Abtriebswelle

Aufgaben

- Zeichnen Sie die Welle und den Wellendichtring ein.

- Erstellen Sie eine fertigungsgerechte Zeichnung der Abtriebswelle; beachten Sie dabei die axiale Fixierung der einzelnen Komponenten. Der abtriebsseitige Wellendurchmesser beträgt 25 mm und nimmt eine Riemenscheibe auf. Das Drehmoment wird mittels Passfeder übertragen. Das axiale Verrutschen der Riemenscheibe ist mit Hilfe eines Sicherungsrings sicherzustellen.

### Lagerkonzept und konstruktiver Aufbau der Antriebswelle

Aufgaben

- Erstellen Sie eine fertigungsgerechte Zeichnung der Antriebswelle; beachten Sie dabei die axiale Fixierung der einzelnen Komponenten.

- Ergänzen Sie das Gehäuse mit den entsprechenden Komponenten.

### Montage / Demontage der Abtriebswelle

Zusammenbauzeichnung aus Abschnitt 1 mit Positionsnummern. Ab Seite 4 sind weitere Darstellungen des Getriebes zu finden, inklusive der zugehörigen Stückliste.

Montage der Abtriebswelle

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |
| 13. |  |
| 14. |  |
| 15. |  |

Demontage der Abtriebswelle

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |
| 13. |  |
| 14. |  |
| 15. |  |

### Positionierung der beiden Gehäusehälften

Um eine möglichst lange Lebensdauer des Getriebes und dessen Einzelteile zu erreichen, muss neben einer ausreichenden Schmierung auch ein Fluchten der beiden Wellen sichergestellt sein. Damit erreicht man ein optimales Abrollen der Zahnflanken und einen ruhigen Lauf der Wellen in den Lagern.

Damit die Wellen optimal zueinander fluchten, müssen die Bohrungen zur Aufnahme der Wälzlager in einer gemeinsamen Aufspannung gefertigt werden. Davor wird das Gehäuse mit den acht Zylinderschrauben verbunden und die beiden Passstifte positioniert.

## Verbindungselemente dimensionieren

### Passfeder

Bei der Dimensionierung einer Passfederverbindung wird zuerst die Getriebewelle infolge Torsion dimensioniert. Danach erfolgt die Betrachtung der Passfeder hinsichtlich Abscherung und Flächenpressung.

1. Schritt: Auslegung der Getriebewelle

Mittels Tabellenbuch kann dann das Maß t1 ermittelt und der Wellendurchmesser bestimmt werden.

2. Schritt: Auslegung der Passfeder infolge Abscherung

3. Schritt: Auslegung der Passfeder infolge Flächenpressung (Welle)

4. Schritt: Auslegung der Passfeder infolge Flächenpressung (Nabe)

Durch die Berechnung der verschiedenen Umfangskräfte kann die Thematik Drehmoment = Kraft * Hebelarm vertieft werden.

### Spannstift

Der vorgesehene Spannstift (Pos. 24) dient im Getriebe als Sollbruchstelle. Bei einer Überlastung schert er ab und schützt damit die teureren Getriebekomponenten. Der Spannstift ist günstig und lässt sich ohne großen Aufwand ersetzen.

Der Spannstift wird auf Abscherung und Flächenpressung beansprucht.