Anlagenmechaniker SHK

Aufgabe:

Für ein Einfamilienhaus mit einem Raumvolumen von 190 m3 soll ein Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung eingebaut werden (KWLC350).

Anforderungen:

- Der Luftwechsel soll 0,6 h-1 betragen.

- Der errechnete Druckverlust von 100 Pa soll überwunden werden.

Datenermittlung:

- In welcher Stufe läuft die Anlage?

- Ermitteln Sie den thermischen Wirkungsgrad der Anlage.

- Bestimmen Sie die Stromaufnahme im Lüftungsbetrieb.

- Bestimmen Sie die Stromaufnahme im Heizbetrieb (nur Vorheizung).

- Mit welcher Leitung muss der elektrische Anschluss ausgeführt werden?

- Welche Filter sind in der Außenluftzuführung eingesetzt?

- Welche Filter sind abluftseitig eingesetzt?

- Welche Filterklasse hat ein Allergikerfilter?

| Aufgabe | Ermittelter Wert |
| --- | --- |
| 1 | #### Stufe 2 |
| 2 | ca. 92 % |
| 3 | 1,1 A |
| 4 | 4,2 A |
| 5 | NYM-J 3x1,5mm² |
| 6 | Vorfilter G3 und Feinfilter F5 |
| 7 | G3 |
| 8 | Klasse 7 |