„Es ist nicht alles Gold was glänzt“

V3 Härte von Metallen

Material:	Dünne Bleche aus 6 verschiedenen Metallen, ca. 100 x 30 x 1 mm,

Flachstahl (300 x 50 x 3 mm), Holzklotz, 2 Stück Baustahl 100 x 100 mm (Dicke 5 mm, gibt es beim Schlosser, Schraubzwinge, Pinzette, 10 kg – Gewichtsstück, Stahlkugel (Kugellagerkugel, Ø 4 mm), Lupe, Stahllineal oder Schieblehre

Aufgabe:	Messe die Durchmesser des Abdrucks der Kugel auf der Oberfläche der Metallproben.

Vorgehen:	Spanne den Holzklotz und das daraufliegende Flachstahlstück mit einer Schraubzwinge an der Tischplatte fest.

Mache ein Sandwich unter dem Flachstahlstück aus: (von unten) Baustahl, Metallprobe, Stahlkugel. Baustahl. Die Stahlkugel wird zuletzt mit der Pinzette möglichst in die Mitte geschoben.

Stelle das Gewichtsstück auf das Flachstahlstück und warte eine Minute.

Messe den Durchmesser des Kugelabdrucks in der Metallprobe aus.

Notiere Deine Beobachtungen in der Tabelle

| # Metall | Der Abdruck hatte einen Durchmesser in mm | Härte nach Mohs |
| --- | --- | --- |
| Aluminium |  |  |
| Eisen |  |  |
| Kupfer |  |  |
| Magnesium |  |  |
| Zink |  |  |
| Zinn |  |  |

Aufgabe: 	Entnimm der Tabelle der Metalleigenschaften die Härte und trage sie in die Tabelle ein.

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Größe des gemessenen Abdrucks und der Härte?

_________________________________________________________

_________________________________________________________