„Es ist nicht alles Gold was glänzt“

V3 Härte von Metallen

Material:	Dünne Bleche aus 6 verschiedenen Metallen, ca. 100 x 30 x 1 mm,

Flachstahl (300 x 50 x 3 mm), Holzklotz, Schraubzwinge, 5 kg – Gewichtsstück, Stahlkugel (Kugellagerkugel, Ø 4 mm), Lupe, Stahllineal oder Schieblehre

Aufgabe:	Messe den Durchmesser des Abdrucks der Kugel auf der Oberfläche der Metallproben.

Vorgehen:	Spanne den Holzklotz und das daraufliegende Flachstahlstück mit einer Schraubzwinge an der Tischplatte fest.

Mache ein Sandwich unter dem Flachstahlstück aus: (von unten) Baustahl, Metallprobe, Stahlkugel. Baustahl. Die Stahlkugel wird zuletzt mit der Pinzette möglichst in die Mitte geschoben.

Stelle das Gewichtsstück auf das Flachstahlstück und warte eine Minute.

Messe den Durchmesser des Kugelabdrucks in der Metallprobe aus.

| # Metall | Der Abdruck hatte einen Durchmesser in mm | Härte nach Mohs |
| --- | --- | --- |
| Zinn | 1,5 oder größer | 1,8 |
| Aluminium | 1,0 | 2,0 |
| Zink | 1,0 | 2,5 |
| Kupfer | 1,0 | 2,8 |
| Magnesium | 1,0 | 2,8 |
| Eisen | 0,5 | 4,5 |

Aufgabe: 	Entnimm der Tabelle der Metalleigenschaften die Härte und trage sie in die Tabelle ein.

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Größe des gemessenen Abdrucks und der Härte?

Je größer der Abdruck, desto weicher ist das Metall

_________________________________________________________

_________________________________________________________