„Es ist nicht alles Gold was glänzt“

Zusammenstellung der Metalleigenschaften

| Name | Elementsymbol | Schmelz –temperatur in OC | Siede –temperatur in OC | Dichte in g / cm3 | Härte nach Mohs | Wärmeleitfähigkeit in W / (mK) bei 25 OC | Elektrische Leitfähigkeit in m / (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminium | Al | 660 | 2450 | 2,7 | 2,0 | 237 | 33 |
| Eisen | Fe | 1540 | 3000 | 7,9 | 4,5 | 80 | 10 |
| Kupfer | Cu | 1083 | 2600 | 9,0 | 2,8 | 403 | 56 |
| Magnesium | Mg | 650 | 1110 | 1,7 | 2,8 | 156 | 23 |
| Zink | Zn | 419 | 906 | 7,1 | 2,5 | 116 | 17 |
| Zinn | Sn | 232 | 2270 | 7,3 | 1,8 | 52 | 9 |

Legende:

Spalte 7:	W / (mK)		lies: Watt pro Meter und Kelvin

Der Zahlenwert gibt an, welche Energie in 1 Sekunde durch die Fläche 1 m2 einer Schicht der Dicke 1 m des Metalls geleitet wird, wenn die Temperaturdifferenz zwischen beiden Oberflächen 1 Kelvin beträgt.

Spalte 8:	m / (mm2)		lies: Meter pro Ohm und Quadratmillimeter

Der Zahlenwert gibt an, wie lang ein Draht des Metalls mit 1 mm2 Querschnittsfläche sein muss,

damit er einen Widerstand von 1  hat.

Quellen:

Spalte 3 – 5:	Aylward, Findlay; Datensammlung Chemie, Taschentext 27, Verlag Chemie Weinheim, 1975

Spalte 6, 8:	Kusch, Mathematische und naturwissenschaftliche Formeln und Tabellen mit Logarithmentafeln, W. Girardet,

Essen, 1959

Spalte 7:	CRC Handbook of Chemistry and Physics, 61 st edition 1980 – 1981, CRC Press, Inc. , Boca Raton, Florida 33431

Anmerkung:

Bei der Härte wurden teilweise Mittelwerte gebildet.