Abbildung 1Technologieschema

M

PC_0

PC_1

PA_1

PA_6

PA_10

PA_8

3,3V

GND

S

-

Lichtschranke

1

links

rechts

stop

Motorsteuerung

Funktionsbeschreibung:

- Taste „links“: Interrupt, steigende Flanke bewirkt Motor Linkslauf (PC_0=1, PC_1=0)

- Taste „rechts“: Interrupt, steigende Flanke bewirkt Motor Rechtslauf (PC_0=0, PC_1=1)

- Taste „stop“: Interrupt, steigende Flanke bewirkt Motor Stop (PC_0=0, PC_1=0)

- Lichtschranke s:

  - Bei unterbrochener Lichtschank (s=1) Motor Stop (PC_0=0, PC_1=0)

Randbedingungen:

- Es darf nicht direkt von Rechtslauf in Linkslauf umgeschaltet werde können und umgekehrt.

Die Verriegelung soll unter Verwendung  der Individuellen Interruptfreigaben erfolgen.

- Nach Stop soll wieder in beliebige Richtung gestartet werden können

- Solange die Lichtschranke unterbrochen wird ist muss der Motor gestoppt sein und darf in keine Richtung gestartet werden können. Gefordert Lösung mit globaler Interruptfreigabe.

Aufgaben:

- Erstellen und testen Sie das Programm.

- Während die Lichtschranke unterbrochen ist, wird die Taste links betätigt. Anschließend wird die Lichtschranke wieder frei (globale Interruptfreigabe wird erteilt). Welche Reaktion zeigt der Motor?

  - Erklären Sie das Phänomen

  - Ist das Verhalten des Programmes sicherheitstechnisch sinnvoll?

- Stellen Sie Ihre Lösung vor.

Hinweis: PA_1, PA_6 und PA_10 mit PullDown