### Fragen / Aufgaben:

1.) Bewegung in das Magnetfeld.

Belasse zunächst die Grundeinstellungen und klicke "Start".

- Achte darauf, wie sich die blau ausgefüllte Fläche verändert. (auch Anzeige "Fläche" )

- Wann ist an den Anschlüssen links eine Induktionsspannung messbar? (rot eingetragene Pole, Anzeige Spannung)

- Wie sieht das Fläche(Zeit) Diagramm der Bewegung aus?

- Wie sieht das Induktionsspannung(Zeit) Diagramm aus?

2.) Bewegung aus dem Magnetfeld.

Ändere "Bewegungsrichtung" auf "aus dem Feld / nach oben".

- Achte darauf, wie sich die blau ausgefüllte Fläche verändert. (auch Anzeige "Fläche" )

- Wann ist an den Anschlüssen links eine Induktionsspannung messbar? (rot eingetragene Pole, Anzeige Spannung)

- Vergleiche die Polung der Induktionsspannung bei 1.) und bei 2.).

- Wie sieht das Fläche (Zeit) Diagramm der Bewegung nun aus?

- Wie sieht das Induktionsspannung (Zeit) Diagramm aus?

3.) Die Flächenänderung hängt von der Geschwindigkeit v ab.

Wie die Induktionsspannung von der Stärke des Magnetfeldes (Flussdichte B) und der Windungszahl abhängt, wissen wir bereits. 
Wir verändern hier nichts an den Grundeinstellungen
(v = 0,02 m/s ; B = 0,01 T ; n = 100 ; Bewegung in das Feld).

- Welche Zeit Δt benötigt die Spule bei einer Geschwindigkeit von 0,02 m/s um in das Feld zu gelangen?

- Welche Höhe h hat also die Spule?

- Wie groß ist die Induktionsspannung Uind bei dieser Einstellung?

Verdopple die Geschwindigkeit auf 0,04 m/s.

- Welche Zeit Δt benötigt die Spule bei doppelter Geschwindigkeit (0,04 m/s) um ins Feld zu gelangen?

- Wie verändert sich dadurch das Fläche(t)-Diagramm? (oberes Diagramm - blaue Kurve)

- Vergleiche die Steigung der blauen Kurve ("Geschwindigkeit der Flächenänderung") bei beiden Geschwindigkeiten (bei 0,02 m/s bzw. 0,04 m/s).

- Wie groß ist die Induktionsspannung Uind bei v = 0,04 m/s?

Halbiere die Geschwindigkeit auf 0,01 m/s.

- Welche Zeit Δt benötigt die Spule bei halber Geschwindigkeit (0,01 m/s) um ins Feld zu gelangen?

- Wie verändert sich das Fläche(t)-Diagramm und die Steigung der Kurve dabei?

- Wie groß ist die Induktionsspannung Uind bei v = 0,01 m/s?

4.) Spielt die Breite d des Rähmchens eine Rolle?

Bisher hatte das Leiterrähmchen eine Grundbreite d von 0.05 m. Wird das Rähmchen breiter gemacht (0,10 m) so verändert dies auch die Fläche.

Belasse alle Grundeinstellungen (v = 0,02 m/s ; B = 0,01 T ; n = 100)
Führe zwei Versuche aus.
Wähle als Rahmenbreite d einmal 0,05 m und einmal 0,1 m.

- Was kann man jeweils über die maximale, vom Feld durchsetzte Fläche aussagen?

- Wie groß ist also die Flächenänderung ΔA in beiden Fällen?

- Warum verändert sich dabei die Zeit Δt, in der die Fläche von 0 auf das Maximum anwächst, nicht?

- Wie verändert sich die Steigung im Fläche(t)-Diagramm?

- Welchen Einfluss hat dies auf die Induktionsspannung Uind(t)?