# Arbeiten mit NCCAD 9	-  Leiterplatinen fräsen	-

34.  Maschine

CNC- Steuerung öffnen

Ausspannposition anfahren

Werkstück einspannen

Maschinen-Nullpunkt

Vorsichtig die Fräserspitze per Mausklick oder über die Tastatur

            Bild auf/ab

über die Werkstückoberfläche

steuern.

Zuerst Z-Achse mit einem kleinen Stück Papier dazwischen bewegen bis die Spitze das Papier einklemmt

 Strg + Z  (Koordinaten = 0.00)

Danach X und Y Achsen an den Werkstück-Nullpunkt anfahren

 Strg + X + Y  (Koordinaten = 0.00)

35.            Programm ausführen

Kontrollfenster beachten!

Fräsvorgang beobachten und notfalls mit einer Taste unterbrechen!!!

(ALT + D + U) Speichern unter: 10 – Maschinensteuerung