Matrixanzeige im Multiplexbetrieb

9

PC_0

Mikrocontroller

14

PC_1

8

PC_2

12

PC_3

1

PC_4

7

PC_5

2

PC_6

5

PC_7

L293D

13

3

4

10

6

11

15

16

PB_0

PB_1

PB_2

PB_3

PB_4

PB_5

PB_6

PB_7

8x100Ω

3MM / 8×8 RED DOT MATRIX
A-1088BS

Technologieschema:

9

Pin-Nr am Display

Brücke

PortCmit

L293D

PortB

100Ω

9

PC_0

Mikrocontroller

14

1=PC_1

8

PC_2

12

PC_3

1

PC_4

7

PC_5

2

PC_6

5

PC_7

L293D

13

3

4

10

6

11

15

16

PB_0

PB_1

PB_2=0

PB_3

PB_4

PB_5

PB_6

PB_7

8x100Ω

3MM / 8×8 RED DOT MATRIX
A-1088BS

Ansteuerung:

Um eine LED ein zu schalten muss an der betreffenden Zeile eine 1 und an der betreffenden Spalte eine 0 ausgegeben werden. Beispiel: PC_1=1 und PB_2=0 bewirkt, dass in der 2. Zeile und in der 3. Spalte die LED leuchtet.

Aufgaben: Die Aufgaben sollen unter Verwendung eines Tickers gelöst werden.

- Lauflicht in Zeile 1

- Ein Balken soll von oben nach unten wiederholt durchlaufen

  - Anzeigedauer pro Balken 1s

  - Anzeigedauer pro Balken 1ms

Welcher optische Eindruck entsteht bei der Anzeigedauer 1ms

- Muster ausgeben:	Legen Sie ein array int muster[8] an, in dem Sie zeilenweise die LEDs	angeben die leuchten sollen. Vervollständigen Sie zunächst die Tabelle.

| Zeile 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0xFF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0xC3 |
| Zeile 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0xE7 |
| Zeile 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zeile 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zeile 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zeile 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zeile 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Der optische Eindruck dieser Figur entsteht, indem Sie, wie bei den Balken in 2.b. die Anzeigedauer für eine Zeile auf 1ms setzen.

- Musterwechsel alle 0,5s

Erweitern Sie das Programm aus 3. um einen weiteren Ticker, der alle 0,2s ein neues Muster auswählt. Die Muster können in einem 2-dimensionalen array int muster[5][8] abgebildet werden:

| Muster | Zeile i=0 | Zeile i=1 | Zeile i=2 | Zeile i=3 | Zeile i=4 | Zeile i=5 | Zeile i=6 | Zeile i=7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j=1 | 0 | 0 | 0 | 0x18 | 0x18 | 0 | 0 | 0 |
| j=2 | 0 | 0 | 0x24 | 0x18 | 0x18 | 0x24 | 0 | 0 |
| j=3 | 0 | 0x42 | 0x24 | 0x18 | 0x18 | 0x24 | 0x42 | 0 |
| j=4 | 0xFF | 0xC3 | 0xA5 | 0x99 | 0x99 | 0xA5 | 0xC3 | 0xFF |

Lösung:

PortOut reihen(PortC,0xFF);

PortOut spalten(PortB,0xFF);

Ticker ticker;

Ticker ticker2;

int muster[5][8]={{0,0,0,0,0,0,0,0},

{0,0, 0x0, 0x18, 0x18, 0, 0, 0},

{0,0, 0x24, 0x18, 0x18, 0x24, 0, 0},

{0,0x42, 0x24, 0x18, 0x18, 0x24, 0x42, 0},

{0xFF,0xC3, 0xA5, 0x99, 0x99, 0xA5, 0xC3, 0xFF}};

int i=0,j=0;

void anzeigen()

{

i=(i+1)%8;

reihen=1<<i;

spalten=~muster[j][i];

}

void naechstesMuster()

{

j=(j+1)%5;

}

int main()

{

ticker2.attach(&naechstesMuster,0.2);

ticker.attach(&anzeigen,0.001);

while (true) {

}

}