Töne erzeugen mit dem Mikrocontroller

PC_0

STM32

A

S

GND

-

f = 440Hz

Der Mikrocontroller soll an Port PC_0 ein rechteckförmiges Signal mit einer Frequenz f=440Hz (Kammerton A) erzeugen. (siehe Video)

Aufgaben:

- Unterprogramm initTimer

  - Timer mit Takt Versorgen

  - Prescaler für 1µs Zähltakt einstellen

  - Autoreload für 440Hz einstellen

  - Counter bei 0 starten

  - Überlauf zurücksetzen

  - Timer starten

- Hauptprogramm

  - initTimer aufrufen

  - in der Endlosschleife:

    - wenn Überlauf dann

      - Überlaufbit UIF zurücksetzen

      - Port PC_0 komplementieren (umschalten)

- Erweiterung: Eine Melodie soll auf Tastendruck abgespielt werden.

  - Speichern Sie die Autoreloadwerte Ihrer Melodie in einem Array

  - Tastendruck auf PA_1 bewirkt, dass jeweils die nächste Note gespielt wird.

| # Liste der Timerbefehle |  |
| --- | --- |
| Befehl | C |
| Timer mit Takt versorgen | RCC->APB1ENR ¦= 0b10000; //TIM6 RCC->APB1ENR ¦= 0b100000; //TIM7 |
| Timerstarten | TIMx->CR1=1; //setzt CEN auf 1 |
| Timer stoppen | TIMx->CR1=0; //setzt CEN auf 0 |
| Autoreloadregister mit Wert laden (soweit zählt der Timer bevor er wieder mit 0 beginnt) | TIMx->ARR=Wert; |
| Prescaler einstellen Wert=31 bedeutet Zählperiode 1µs Wert 31999 bedeutet Zählperiode 1ms | TIMx->PSC=Wert; |
| Zähler auf 0 setzen (auch andere Werte sind möglich) | TIMx->CNT=0; |
| Update Interrupt Flag (UIFx) zurücksetzen | TIMx->SR=0; |
| Timerinterrupt freigeben | TIMx->DIER=1; |
| Update Interrupt Flag (UIFx) abfragen | if (TIMx->SR==1) { } |

Anhang:

Hinweise:

- Bei Timer TIM6 x=6, bei Timer TIM7 x=7

Anschluss des Lautsprechers: