Übung: Schubkasten zeichnen

Arbeitsauftrag:

Zeichne den abgebildeten Schubkasten nach DIN 919! Teile ein DIN A4 Blatt (quer) so, dass du darauf folgende Teilschnitte und die Ansichten unterbringst:

- Horizontalschnitt A-A

- Vertikalschnitt B-B

- Frontalschnitt C-C

- Ansichten M 1:10, mit den Hauptmaßen

Angaben zum Schubkasten:

Es ist ein Schubkasten zu zeichnen mit den Maßen B * H * L: 400 * 83 * 500

Materialien:	Vorderstück	FASY 83/18

Seiten	FASY 83/12

Hinterstück	FASY 63/12

Boden	HB 4

Konstruktion:	Vorderstück/Seite halbverdeckt gezinkt

Hinterstück/Seite offen gezinkt

Hinterstück 8 mm abgesetzt und abgerundet

Boden eingenutet

Seiten innen gefast 45°

alle Kanten 2x2 mm gefast

Fotografie der Seite 			 Fotografie des Hinterstücks