# Waschmaschinensteuerung

Eine Waschmaschinensteuerung soll programmiert werden:

Die Waschmaschine wird mit folgenden Anschlüssen gesteuert:

| Anschluss | Funktion | verbinden mit |
| --- | --- | --- |
| Motor | 1 schaltet den Trommelmotor ein | PC1 |
| MotorFast | 1 schaltet auf Schleudern | PC0 |
| Pump | 1 schaltet die Laugenpumpe ein (abpumpen) | PC2 |
| Heater | 1 schaltet die Wasserheizung ein | PC3 |
| WaterIn | 1 schaltet den Wasserzulauf ein | PC4 |

Die Waschmaschine hat folgende Melder:

| Anschluss | Funktion | verbinden mit |
| --- | --- | --- |
| Temp | Temperaturwahlschalter 0 bei 60°C, 1 bei 90°C | PC8 |
| Temp60 | Thermokontakt 1 wenn 60°C erreicht wurde | PC9 |
| Temp90 | Thermokontakt 1 wenn 90°C erreicht wurde | PC10 |
| W1 | Schwimmerkontakt meldet mit 1 wenn wenig Wasser in der Trommel ist | PC11 |
| W2 | Schwimmerkontakt meldet mit 1 wenn die Trommel voll Wasser ist | PC12 |
| OnOff | Meldet ob ein- oder ausgeschaltet ist. (Ein=1, Aus=0) | PC13 |

zusätzlichStromversorgung der Waschmaschine

| GND | Masse, Ground, 0V | GND |
| --- | --- | --- |
| Vcc | 5V-Anschluss | 5V |

Bei den Steueranschlüssen muss der Mikrocontroller 0 oder 1 ausgeben um etwas zu bewirken (setb o. clr).

Die Melder werden von der Waschmaschine auf 0 oder 1 gesetzt. Daran kann der Mikrocontroller Zustände der Waschmaschine ablesen (jb oder jnb).

1. Programmablauf:

  - alles ausschalten

  - Warten auf OnOff=1

  - 8 Sekunden abpumpen (bl warte8s Unterprogramm Zeitschleife erforderlich )

  - Pumpe aus, Motor an langsam, Wasserzulauf ein

  - warten auf voll

  - Wasserzulauf aus

  - Heizung ein

  - wenn Wahlschalter Temp  = 1 dann 90°C sonst 60°C

  - warte auf Temperatur erreicht

  - Heater aus

  - 8 Sekunden waschen

  - Abpumpen

  - Warten auf leer

  - Schleudern (MotorFast=1)

  - 8 Sekunden Warten

  - Alles Aus

  - Warten auf OnOff=0

  - Beginn von vorne

2. Programmgerüst:

syntax unified

.include "../src/regs.asm"

.global main

//Namenszuweisungen mit .equ (equals) für besserer Lesbarkeit des Programms

//Ausgänge

.equ MotorFast,Bit0

//weitere Ausgänge

//Eingänge

.equ Temp,Bit8

//weitere Eingänge

main:

schleife:

bl LCD_i2c_clear	//LCD-Display löschen

//alles ausschalten

mov R0,#0

ldr R1,=GPIOC

str R0,[R1,ODR]

//weitere Ausgänge ausschalten

ldr R0,=t1		//Text1 anzeigen

bl LCD_i2c_textzeile1

Aus:

ldr R0,[R1,IDR]

tst R0,OnOff

beq Aus	//Warten auf Schalter onoff = 1

...

//Prpgrammablauf aus 1.

b	schleife

//Anzeigetexte

t1:

.asciz "Einschalten"

t2:

.asciz "Abpumpen   "

t3:

.asciz "Fuellen    "

t4:

.asciz "Heizen     "

t5:

.asciz "Waschen    "

t6:

.asciz "Abpumpen   "

t7:

.asciz "Schleudern "

t8:

.asciz "Fertig     "

.end

Aufgaben:

- Erstellen Sie den Programmablaufplan des Steuerungsprogramms (sehr wichtig)

- Programmieren Sie in Assembler