Poti einlesen mit dem AD-Wandler

PA0

Abbildung 1: Poti (Einstellknopf)

Poti

A

D

hadc

Mikrocontroller

Analoge Sensoren wie der Einstellknopf (Poti) liefern je nach Einstellung viele verschedene Werte an den Mikrocontroller.

Z.B. die Zahlen von 0 bis 4095

- Portpin als ADC_IN einstellen 
z.B. PA0 für Poti

- Einstellungen für ADC öffnen unter Analog

- Continuos Conversion Mode Enable

Voreinstellung in der Konfiguration:

- Initialisierung
main:

ldr		R0,=hadc		//AD-Wandler starten starten

bl		HAL_ADC_Start

- Endlosschleife

schleife:	//Endlosschleife

…

//AD-Wandler abfragen Ergebnis in R0

ldr		r0,=hadc

bl  		HAL_ADC_GetValue

…

b		schleife

- Programmieren und ergänzen Sie die Kommentare:

main:

bl		startLCD

ldr		R0,=hadc		//_________________________________

bl		HAL_ADC_Start	//_________________________________

schleife:	//Endlosschleife

mov		R0,#0

bl		LCD_i2c_cursorpos	//cursor auf Position 0 (1.Zeile Anfang)

ldr		r0,=hadc		//_________________________________

bl  		HAL_ADC_GetValue

bl		LCD_i2c_dezaus	//_________________________________

ldr		R0,=leerstring

bl		LCD_i2c_textaus	//_________________________________

ldr 		R0,=1000		//_________________________________

bl		HAL_Delay

b		schleife

leerstring:

.asciz "     "

Poti