# Projekt Taschenrechner mit LED-Keyboard und LCD-Display

Technologieschema	Tastenfunktionen:

| PB4 | Op1plus | Operand 1 um 1 erhöhen |
| --- | --- | --- |
| PB3 | Op1minus | Operand 1 um 1 erniedrigen |
| PB0 | Op2plus | Operand 2 um 1 erhöhen |
| PA1 | Op2minus | Operand 2 um 1 erniedrigen |
| PA6 | Auswahl | Operation wählen + → - → x → : → + → … |
| PA10 | Rechne | Berechnen |

Funktion: Zahlen von 0 bis ... sollen addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert werden können.

Mit den Tasten PB4 und PB3 soll Operand 1 ausgewählt werden.

Mit den Tasten PB0 und PA1 soll Operand 2 ausgewählt werden.

Mit der Taste PA6 wird zyklisch die Rechenoperation ausgewählt.

Mit Druck auf die Taste PA10 erfolgt die Berechnung.

Hinweise: Die Schalter des Mäuseklaviers müssen alle ausgeschaltet sein (off).

012 + 035

= 47

PB4

PB3

PB0

PA1

PA6

PA10

LCD-Display

Programmrumpf:

.equ Op1plus,Bit4	//GPIOB

.equ Op1minus,Bit3	//GPIOB

.equ Op2plus,Bit0	//GPIOB

.equ Op2minus,Bit1	//GPIOA

.equ Auswahl,Bit6	//GPIOA

.equ rechne,Bit10	//GPIOA

main:

bl	startLCD

bl 	LCD_i2c_clear

mov	R1,#0	//1. Zahl

mov	R2,#0	//2. Zahl

mov	R3,#0	//Operation: 0='+', 1='-', 2='x', 3=':'

mov	R4,#0	//Ergebnis

ldr	R5,=GPIOA

ldr 	R6,=GPIOB

schleife:

//Ausgabe:

mov	R0,#0

bl	LCD_i2c_cursorpos

mov	R0,R1

bl	LCD_i2c_dezaus

cmp	R3,#0

beq	zplus

cmp	R3,#1

beq 	zminus

cmp 	R3,#2

beq	zmal

mov 	R0,#'/'

b	zweiter

zmal:		mov	R0,#'*'

b	zweiter

zminus: 	mov	R0,#'-'

b	zweiter

zplus:		mov	R0,#'+'

zweiter:

bl LCD_i2c_asciaus

mov	R0,R2

bl	LCD_i2c_dezaus

ldr	R0,=leer

bl	LCD_i2c_textaus

mov	R0,#0x40

bl	LCD_i2c_cursorpos

mov	R0,R4

bl	LCD_i2c_dezaus

ldr	R0,=leer

bl	LCD_i2c_textaus

//Ende Ausgabe

//Hier Ihr Code

b 	schleife

leer:

.asciz "       "

.end

Aufgaben:

- Programmablaufplan PAP erstellen
In der Endlosschleife müssen folgende Aufgaben erfüllt werden:

  - Taste Op1plus abfragen, R1 gegebenenfalls erhöhen

  - Taste Op1minus abfragen, R1 gegebenenfalls verringern

  - Ebenso mit den Tastern Op2plus und Op2minus mit R2

  - Taste Auswahl abfragen, R3 zyklisch von 0 bis 3 durchzählen.

  - Taste rechne abfragen, gegebenenfalls R4 neu berechnen.

  - Ausgabe aller Zahlen auf das Display.(Unterprogramm Anzeige:)

- Programm schreiben und testen.

Hinweise zur Verwendung des LCD-Displays:

- bl 	LCD_i2c_clear	//löscht das Display.

- Cursor positionieren:

mov 	R0,#0xaa	// aa = Cursorposition: 1. Zeile 0 .. 3Fh, 2. Zeile 40h .. 7Fh
bl 	LCD_i2c_cursorpos

- R0 als Dezimalzahl auf die aktuelle Cursorposition ausgeben

bl 	LCD_i2c_dezaus

- R0 als ASCI-Zeichen auf die aktuelle Cursorposition ausgeben:

mov 	R0,#'+'

bl 	LCD_i2c_asciaus

weitere Operationen: Siehe Formelsammlung

0

0

beq

Hilfe PAP:

Ein- und Ausgabe mit LED-Keyboard und LCD-Display

| Nucleo | LCD |
| --- | --- |
| CN7 Pin 18 +5V | VCC |
| CN7 Pin 20 GND | GND |
| CN10 Pin 12 PA12 | SDA GPIO-Output Opendrain Pullup Highspeed |
| CN10 Pin 14 PA11 | SCL GPIO-Output Highspeed |
|  | LED Keyboard |
| CN7 Pin 16 3,3V | VCC |
| CN7 Pin 34 PB0 | S1 GPIO-Input kein Pull |
| CN10 Pin 24 PB1 | S2 GPIO-Input kein Pull |
| CN10 Pin 22 PB2 | S3 GPIO-Input kein Pull |
| CN10 Pin 31 PB3 | S4 GPIO-Input kein Pull |
| CN7 Pin 20 GND | GND |
| CN7 Pin 19 GND | L1 |
| CN10 Pin 33 PA10 | R1 GPIO-Input Pullup |
| CN10 Pin 13 PA6 | R2 GPIO-Input Pullup |
| CN7 Pin 30 PA1 | R3 GPIO-Input Pullup |
| CN10 Pin 27 PB4 | R4 GPIO-Input Pullup |

Anschlussbelegung und Konfiguration:

Beachten Sie: Die LEDs sind Lowaktiv!!

Eventuell mvn R0,R0 Instruktion zur Negation verwenden.

LED

Taste

LCD-Display i2C

SCL

SDA

VCC

GND

D2

D4

D6

D8

D1

D3

D5

D7

VCC

S2

S4

4

GND

S1

S3

VCC

L1

L3

R1

R3

L2

L4

R2

R4

PB0

PB1

PB2

PB3

PA10

PA6

PA1

PB4

PC0

PC1

PC2

PC3

PC4

PC5

PC6

PC7