Auf dem Multifunctionshield befinden sich 4 Siebensegmentanzeigen: Digit 0 .. Digit 3.

Siebensegmentanzeigen heißen Siebensegmentanzeige weil sie 7 Segmente hat. Alle Digits sind parallel an das Schieberegister angeschlossen. Die Auswahl, welches Digit leuchtet erfolgt mit den Bits 15 .. 12 im Datenwort, das an das Display geschickt wird..

Siehe Anhang.

Aufgabe 1: Test der Siebensegmentanzeige und Ermittlung der Kodierung.

Mittels folgendem Testprogramm können Sie die Siebensegmentanzeige durchprobieren und die Tabelle ausfüllen:

.equ Einerstelle,Bit12

.equ Zehnerstelle,Bit13

.equ Hunderterstelle, Bit14

.equ Tausenderstelle, Bit15

.equ Taster,Bit1		//Low Aktiv

main:

bl		MFS_serial_init	//Initialisierung der Schnittstelle

ldr		R5,=GPIOA		//Taster an GPIOA

mov		R4,#1			//R4 als Schieberegister.

schleife:

ldrb 		R0,[R5,IDR]		//Taster abfragen

tst		R0,Taster

bne		weiter			//nicht gedrückt, weiter zur Anzeige

mov		R0,#20			//entprellen

bl		HAL_Delay

lsl		R4,#1			//Schieberegister

warte:

ldrb 		R0,[R5,IDR]		//Warten auf Taste losgelassen

tst		R0,Taster

beq		warte

mov		R0,#20			//entprellen

bl		HAL_Delay

weiter:

mov		R0,R4			//Schieberegister R4 nach R0

add	 	R0,Einerstelle	//Einerstelle hinzufügen

bl	 	MFS_sendWord		//und wegschicken

b schleife

| Ziffer | Code |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |

.end

Aufgabe 2: Verwendung einer ROM-Tabelle (Array)

a) Tabelle anlegen nach b schleife und vor .end

...

b schleife

seg7:

.byte 0b00000011,0b10011111,...

.end

b) Ausgabe mit Tabelle (Array)

Ausgabe: //R0 beinhaltet den Tabellenindex: Ausgabe=seg7[R1];

ldr 	R6,=seg7		//Zuvor R6 mit seg7 initialisiert

…

ldrb 	R0,[R6,R5]		//Schreibweise in C: R0=seg7[R5]

add	R0,Einerstelle

bl	MFS_sendWord

c) Schreiben Sie ein Programm, das die Anzahl der Tastenbetätigungen von Taster PA1 in R5 zählt und an der Einerstelle ausgibt. Beachten Sie, nach 9 soll es wieder mit 0 weitergehen. Beachten Sie weiter, dass immer auf Taste losgelassen, gewartet wird.

d) PAP von c)

Hilfe: Siehe Eisenbahnvideo

Anhang Codeschnipsel

mov 	R5,#0 		//Zähler in R1 mit 0 beginnen

schleife:	//Endlosschleife

ldr 	R0,[R4,IDR]	//GPIOA.IDR einlesen (Bit10=Taster PA1)

tst 	R0,Taster	//Taster prüfen

beq	gedrueckt	//0 dann gedrückt

ldrb 	R0,[R6,R5]		//R0=seg7[R5]

strb	R0,[R2,ODR]	//R0 auf die Siebensegmentanzeige ausgeben

b	schleife	//von vorne

gedrueckt:	//wenn PA1-Taste gedrückt

add	R5,#1		//um 1 hochzählen

nochgedrueckt:	//warten solange Taste-PA1 noch gedrückt

ldr 	R0,[R4,IDR]	//GPIOA.IDR einlesen

tst 	R0,Taster	//Bit10 prüfen

beq	nochgedrueckt	//bei noch gedrückt erneut Taste abfragen

main:

//Initialisierung

mov 	R5,#0 		//Zähler in R5 mit 0 beginnen

ldr 	R4,=GPIOA	//R4 verweist auf GPIOA

ldr 	R6,=seg7	//R6 verweist auf die Tabelle seg7

bl	MFS_serial_init	//Initialisierung der Schnittstelle

.equ Einerstelle,Bit12

.equ Zehnerstelle,Bit13

.equ Taster,Bit1

seg7:

.byte 0b00000011,0b10011111,0b00100101,0b00001101,0b10011001,0b01001001,0b01000001,
0b00011111,0b00000001,0b00001001

ldr 	R4,=GPIOA	//R4 verweist auf GPIOA

add	R0,Einerstelle	//Anzeige einschalten

cmp 	R5,#10		//R5==10?

bne 	schleife	//nein, dann von vorne

mov 	R5,#0		//ja, dann R1 wieder bei 0 beginnen

b	Schleife

bl	MFS_sendWord

# Anhang:  Multifunctionshield

Die Ausgabe der Daten auf das LED-Display erfolgt seriell. Die Segmente sind Low-Aktiv.

Tabelle:

char siebenseg[10]=

{0b00000011,0b10011111,0b00100101,

0b00001101,0b10011001,0b01001001,

0b01000001,0b00011111,0b00000001,

0b00001001};

a

b

c

d

e

f

g

h

segmente: 0Babcdefgh

Anschlüsse:

Seriell Data SDI:		D8 (PA9)	Konfigurieren als Digitalausgang in CubeIDE

Shift Clock SFTCLK: 	D7 (PA8)	Konfigurieren als Digitalausgang in CubeIDE

Latch Clock LCHCLK: 	D4 (PB5)	Konfigurieren als Digitalausgang in CubeIDE

Poti: 			A0 (PA0) 	Konfigurieren als ADC_IN in CubeIDE

Taste S1: 		A1 (PA1)	Konfigurieren als Digitaleingang in CubeIDE

Taste S2: 		A2 (PA4)	Konfigurieren als Digitaleingang in CubeIDE

Taste S3: 		A3 (PB0)	Konfigurieren als Digitaleingang in CubeIDE

(alle aktiv Low)

LED D1: 		D13 (PA5)	Konfigurieren als Digitalausgang in CubeIDE

LED D2: 		D12 (PA6)	Konfigurieren als Digitalausgang in CubeIDE

LED D3: 		D11 (PA7)	Konfigurieren als Digitalausgang in CubeIDE

LED D4: 		D10 (PB6)	Konfigurieren als Digitalausgang in CubeIDE

Summer:		D3 (PB3)	Konfigurieren als Digitalausgang in CubeIDE (Pegel High einstellen)

(alle aktiv Low)

Operationen:

|  | Assembler |
| --- | --- |
| Initialisierung des Displays | bl MFS_serial_init |
| Daten an das Display schicken Beispiel: 2 auf Digit 0 = 0x1025 | mov r0,#Data bl MFS_sendWord Beispiel: mov r0,#0x1025 bl MFS_sendWord |

a

b

c

d

e

f

g

h

a

b

c

d

e

f

g

h

a

b

c

d

e

f

g

h

a

b

c

d

e

f

g

h

Digit 3             Digit 2          Digit 1         Digit0

Format von Data: 



Hinweis:

Das Display arbeitet im 

Multiplexbetrieb!

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digit 3 | Digit 2 | Digit 1 | Digit 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | b | c | d | e | f | g | h |