Auf der Multifunctionshield befinden sich 4 Siebensegmentanzeigen Digit0 .. Digit3

Siehe Anhang.

Die Ausgabe auf die Siebensegmentanzeige soll jetzt 2-stellig erfolgen! Es sollen die Zahlen von 0 bis 99 ausgegeben werde. Als Zähler für Taste PA1 sollen R5 (Einer) und R7 (Zehner) verwendet werden.

Der Trick dabei ist: Die zweistellige Zahl wird im Zeitmultiplexverfahren ausgegeben:

- Taste abfragen,

  - bei gedrückt, zählen, und warten auf losgelassen

  - wenn Einer=10

    - Einer=0

    - Zehner=Zehner+1

- sonst

  - Zehnerstelle ausgeben

  - 5ms warten (mov R0,#5 dann bl wait_ms)

  - Einerstelle ausgeben

  - 5ms warten (mov R0,#5 dann bl wait_ms)

- von vorne

Zeichen Sie ein Programmablaufplan und implementieren Sie das Programm

# Anhang:  Multifunctionshield

Die Ausgabe der Daten auf das LED-Display erfolgt seriell. Die Segmente sind Low-Aktiv.

Tabelle:

char siebenseg[10]=

{0b00000011,0b10011111,0b00100101,

0b00001101,0b10011001,0b01001001,

0b01000001,0b00011111,0b00000001,

0b00001001};

a

b

c

d

e

f

g

h

segmente: 0Babcdefgh

Anschlüsse:

Seriell Data SDI:		D8 (PA9)	Konfigurieren als Digitalausgang in CubeIDE

Shift Clock SFTCLK: 	D7 (PA8)	Konfigurieren als Digitalausgang in CubeIDE

Latch Clock LCHCLK: 	D4 (PB5)	Konfigurieren als Digitalausgang in CubeIDE

Poti: 			A0 (PA0) 	Konfigurieren als ADC_IN in CubeIDE

Taste S1: 		A1 (PA1)	Konfigurieren als Digitaleingang in CubeIDE

Taste S2: 		A2 (PA4)	Konfigurieren als Digitaleingang in CubeIDE

Taste S3: 		A3 (PB0)	Konfigurieren als Digitaleingang in CubeIDE

(alle aktiv Low)

LED D1: 		D13 (PA5)	Konfigurieren als Digitalausgang in CubeIDE

LED D2: 		D12 (PA6)	Konfigurieren als Digitalausgang in CubeIDE

LED D3: 		D11 (PA7)	Konfigurieren als Digitalausgang in CubeIDE

LED D4: 		D10 (PB6)	Konfigurieren als Digitalausgang in CubeIDE

Summer:		D3 (PB3)	Konfigurieren als Digitalausgang in CubeIDE (Pegel High einstellen)

(alle aktiv Low)

Operationen:

|  | Assembler |
| --- | --- |
| Initialisierung des Displays | bl MFS_serial_init |
| Daten an das Display schicken Beispiel: 2 auf Digit 0 = 0x1025 | mov r0,#Data bl MFS_sendWord Beispiel: mov r0,#0x1025 bl MFS_sendWord |

a

b

c

d

e

f

g

h

a

b

c

d

e

f

g

h

a

b

c

d

e

f

g

h

a

b

c

d

e

f

g

h

Digit 3             Digit 2          Digit 1         Digit0

Format von Data: 



Hinweis:

Das Display arbeitet im 

Multiplexbetrieb!

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digit 3 | Digit 2 | Digit 1 | Digit 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | b | c | d | e | f | g | h |