Niveaudifferenziertes Lernen

Kompetenzraster, Lernwegelisten und exemplarische Lernmaterialien

Metalltechnik – Lernfeld 1 und 2 –

Teil 2

zum Einsatz in den Schulversuchen

Duale Ausbildungsvorbereitung (AVdual) und

Berufsfachschule Pädagogische Erprobung (BFPE)

sowie den Bildungsgängen VAB, BEJ, 2BFS und 1BFS

Stuttgart 2016

Berufliche Schulen

Berufsfachschule

# Redaktionelle Bearbeitung

| Redaktion | Tanja Rieger, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Sören Finkbeiner, Landesinstitut für Schulentwicklung, Stuttgart |
| --- | --- |
| Autoren | Roland Förderer, Hans-Freudenberg-Schule, Weinheim Alexander Rustler, Albert-Schweitzer-Schule, Villingen-Schwenningen Jörg Arnold, Grafenbergschule, Schorndorf |
| Stand | März 2016 |

| # Impressum |  |
| --- | --- |
| Herausgeber | Landesinstitut für Schulentwicklung (LS) Heilbronner Straße 172, 70191 Stuttgart Telefon: 0711 6642-0 Telefax: 0711 6642-1099 E-Mail: poststelle@ls.kv.bwl.de www.ls-bw.de |
| Druck und Vertrieb | Landesinstitut für Schulentwicklung (LS) Heilbronner Straße 172, 70191 Stuttgart Telefon: 0711 6642-1204 www.ls-webshop.de |
| Urheberrecht | Inhalte dieses Heftes dürfen für unterrichtliche Zwecke in den Schulen und Hochschulen des Landes Baden-Württemberg vervielfältigt werden. Jede darüber hinausgehende fotomechanische oder anderweitig technisch mögliche Reproduktion ist nur mit Genehmigung des Herausgebers möglich. Soweit die vorliegende Publikation Nachdrucke enthält, wurden dafür nach bestem Wissen und Gewissen Lizenzen eingeholt. Die Urheberrechte der Copyrightinhaber werden ausdrücklich anerkannt. Sollten dennoch in einzelnen Fällen Urheberrechte nicht berücksichtigt worden sein, wenden Sie sich bitte an den Herausgeber. Bei weiteren Vervielfältigungen müssen die Rechte der Urheber beachtet bzw. deren Genehmigung eingeholt werden. © Landesinstitut für Schulentwicklung, Stuttgart 2016 |

# Inhaltsverzeichnis

Die Seiten sind als Kopiervorlagen angelegt und enthalten deshalb keine durchgängige Seitennummerierung.

Kompetenzraster Fach Lernfortschritte Metalltechnik

Lernwegeliste MT01.02

Lernmaterialien

|  | Lernthema | Einführung und Arbeit mit dem Advance Organizer |
| --- | --- | --- |
|  | MT01.02.01 |  |
|  | Lernschritte |  |
|  | MT01.02.01.02 | Advance Organizer zum Lernprojekt |
|  |  | Advance Organizer zum Lernprojekt – Lösung |
|  | Lernthema | UVV |
|  | MT01.02.02 |  |
|  | Lernschritte |  |
|  | MT01.02.02.01 | UVV und Werkstattordnung A – C |
|  |  | UVV und Werkstattordnung – Lösung A – C |
|  | Lernthema | Prüfen |
|  | MT01.02.03 |  |
|  | Lernschritte |  |
|  | MT01.02.03.01 | Objektives und subjektives Prüfen A – C |
|  |  | Objektives und subjektives Prüfen – Lösung A – C |
|  | MT01.02.03.02 | Auswahl der richtigen Prüfmittel A – C |
|  |  | Auswahl der richtigen Prüfmittel – Lösung A – C |
|  | MT01.02.03.03 | Messen und Lehren |
|  | MT01.02.03.04 | Anreißen A – C |
|  | MT01.02.03.05 | Umgang mit Abmaßen und Toleranzen |
|  | MT01.02.03.06 | Zeichnung „Verbindungsteil_hinten“ A – C |
|  |  | Zeichnung „Verbindungsteil_hinten“ – Lösung A – C |
|  | MT01.02.03.07 | Messschieber A – C |
|  |  | Messschieber – Lösung A – C |
|  | Lernthema MT01.02.04 | Spanende Bearbeitung |
|  | Lernschritte |  |
|  | MT01.02.04.01 | Keilwinkel A – C |
|  |  | Keilwinkel – Lösung A – C |
|  | MT01.02.04.02 | Weberpresse |
|  | MT01.02.04.03 | Keilförmige Werkzeugschneide A – C |
|  | MT01.02.04.04 | „Verbindungsteil_hinten“ selbstständig herstellen A – C |
|  |  | „Verbindungsteil_hinten“ selbstständig herstellen – Lösung A – C |
|  | MT01.02.04.05 | Bügelsäge A – C |
|  |  | Bügelsäge – Lösungen |
|  | MT01.02.04.06 | Auswahl von Feilen |
|  | MT01.02.04.07 | Arbeitsblatt Feilen A – C |
|  |  | Arbeitsblatt Feilen – Lösung A – C |
|  | MT01.02.04.08 | Feilen einer ebenen und winkligen Fläche A – C |

|  | Lernthema | Erstellen eines Arbeitsplanes |
| --- | --- | --- |
|  | MT01.02.05 |  |
|  | Lernschritte |  |
|  | MT01.02.05.01 | Prüfprotokoll A – C |
|  |  | Prüfprotokoll – Lösung A – C |
|  | MT01.02.05.02 MT01.02.05.04 MT01.02.05.05 | Erstellen eines Arbeitsplanes Arbeitsplanung Englisch Normteile |

# Bedeutung der Icons

| Icon | Beschreibung | Icon | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lernziel A |  | Tipp/Hinweis, der zum Bearbeiten hilfreich ist |
|  | Lernziel B |  | Vorsicht/Achtung: wichtige Information/Hinweis. Genau lesen! |
|  | Lernziel C |  | Zeitvorgabe beachten |
|  | Einzelarbeit |  | Blätter/Materialien ablegen |
|  | Partnerarbeit |  | Blätter/Materialien holen |
|  | Gruppenarbeit |  | Lesen/Hilfsmittel/Quellenangabe: Buch oder eigene Aufschriebe |
|  | Plenum |  | Schreiben/Zeichnen/Malen/ Skizzieren |
|  | Lehrer fragen/holen |  | Rechnen/ Taschenrechner erlaubt |
|  | Lehrervortrag |  | Zeichnen/ Zeichenmaterial erforderlich |
|  | Einzelvortrag, Präsentation |  | Versuch |
|  | Gruppenvortrag, Präsentation |  | Werkstatt |
|  | erledigt |  | Beispiel/Vokabelhilfen |
|  | nicht erledigt |  | Hören |
|  | Monologisches Sprechen |  | Deutsch => Englisch |
|  | Dialogisches Sprechen |  | Englisch => Deutsch |
|  | Gruppennummer, Teilthemen 1, 2 … |  | Gruppennummer, Teilthemen 3, 4 … |

# Kompetenzraster Metalltechnik

|  |  | LF1 Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen | LF2 Fertigen von Bauelementen mit Maschinen | LF3 Herstellen von einfachen Baugruppen | LF4 Warten technischer System |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Grundlagen der betrieblichen Kommunikation anwenden | Informieren | Ich kann Werkzeuge und Hilfsmittel vom Arbeitsplatz ihrer Verwendung nach zuordnen und den Arbeitsplatz in Ordnung halten. Ich kann Fachbegriffe erklären. | Ich kann benötigte Maschinen und Werkzeuge unter Berücksichtigung von UVV einsetzen und Maschinen nach Vorgabe sauber halten und schmieren. | Ich kann Werkzeuge und Hilfsmittel zum Fügen von einfachen technischen Systemen anwenden und in Ordnung halten. | Ich kann Wartungsarbeiten nach Vorgaben vorbereiten, Maschinen und Betriebsmittel warten. |
| - Fremd- und eigenkonstruierte Bauteile herstellen und die Werkstoffe auswählen | Planen Entscheiden | Ich kann Funktionen erkennen, einfache technische Zeichnungen verstehen und einfache Werkstücke anreißen und skizzieren. Ich kann schonend mit Energie und Werkzeugen umgehen. | Ich kann einfache Gruppenzeichnungen und Stücklisten analysieren, einfache Teilzeichnungen und Arbeitspläne erstellen. | Ich kann ein einfaches mechanisches System analysieren und weiterentwickeln. | Ich kann für die hergestellte Baugruppe einen einfachen Wartungsplan in entsprechender Form darstellen. |
| - Produkte mit Werkzeugen und Maschinen fertigen, zu Baugruppen fügen und zu technischen Systemen aufbauen | Konstruieren Herstellen | Ich kann die Bearbeitung eines einfachen Werkstücks planen, dokumentieren und das Werkstück mit handgeführten Werkzeugen bearbeiten. Ich kann pfleglich mit zerspanenden handgeführten Werkzeugen fachgerecht umgehen. | Ich kann ein einfaches prismatisches und rotationssymmetrisches Werkstück maschinell bearbeiten. Ich kann pfleglich mit zerspanenden Maschinen fachgerecht umgehen und nach Vorgaben pflegen und warten. | Ich kann ein einfaches mechanisches System fügen, überprüfen und eventuelle Schwachstellen erkennen. | Ich kann einfache technische Systeme warten. |
| - Die hergestellten Bauteile prüfen und Rückschlüsse auf den Prozess schließen | Kontrollieren Bewerten | Ich kann notwendige Prüfmittel auswählen, anwenden und das Arbeitsergebnis bewerten. | Ich kann die ermittelten Prüfergebnisse beurteilen und die Qualität nachweisen (Prüfprotokoll). | Ich kann ein einfaches technisches System auf Funktion prüfen. | Ich kann die Vorgaben einer Wartungscheckliste umsetzen. |
| - Baugruppen und steuerungstechnische Komponenten zu technischen Systemen automatisieren | Bewerten | --- | --- | Ich kann eine einfache fluidische Schaltung analysieren. | Ich kann die Wirkungsweise eines elektrischen Stromkreises erklären. |
| - Fehler oder Schwachstellen feststellen und analysieren |  | --- | --- |  | Ich kann Schwachstellen an einfachen technischen Systemen feststellen. |

| Lernfeld LF 1 und LF2 | Titel LF1 Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen LF2 Fertigen von Bauelementen mit Maschinen |  | Metalltechnik MT01.02. |
| --- | --- | --- | --- |

| Kompetenzbereiche: - Ich kann Werkzeuge und Hilfsmittel vom Arbeitsplatz ihrer Verwendung nach zuordnen und den Arbeitsplatz in Ordnung halten. - Ich kann Funktionen erkennen, einfache technische Zeichnungen verstehen und einfache Werkstücke skizzieren. - Ich kann schonend mit Energie und Material umgehen. - Ich kann die Bearbeitung eines einfachen Werkstücks planen, dokumentieren und das Werkstück außen mit handgeführten Werkzeugen bearbeiten. - Ich kann einfache Gruppenzeichnungen und Stücklisten analysieren, einfache Teilzeichnungen und Arbeitspläne erstellen. - Ich kann die ermittelten Prüfergebnisse beurteilen und die Qualität nachweisen (Prüfprotokoll). - Ich kann mich an die grundlegenden Benutzungsrichtlinien und die UVV halten und beachte den Unfallschutz am Arbeitsplatz. | Was Sie schon können sollten: |
| --- | --- |
|  | Wofür Sie das benötigen: - um einfache Werkstücke aus Metall herstellen zu können |
|  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: - Einhaltung der Werkstattordnung, UVV, Arbeitssicherheit - Maß- und formgenaue Werkstücke abliefern - Fachgerechte Werkzeugauswahl und Prüfmittel wählen - Übungsaufgaben und Klassenarbeiten, Lösungsblätter |

# Lernwegeliste

| Was Sie hier lernen können |  |  | Lernmaterialien LernSCHRITTE, LernTHEMEN und LernPROJEKTE |  | Ergänzungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informieren | Ich kann die Handlungsfelder zur Herstellung eines Einzelteils der Lernbox zuordnen. |  | Advance Organizer MT01.02.01.01 MT01.02.01.02 | A-C | Entwickelt in Theorie und Werkstatt-unterricht |
|  | Ich kann mich selbst schützen, indem ich die Unfallverhütungsvorschriften einhalte. |  | MT01.02.02.01 | A-C | UVV |
|  | Ich kann subjektives und objektives Messen unterscheiden. |  | MT01.02.03.01 |  | Messen und Prüfen |
|  | Ich kann den Unterschied zwischen Messen und Lehren erklären. |  | MT01.02.03.02 |  |  |
|  | Ich kann mit dem Messschieber richtig umgehen und Werte ablesen. |  | MT01.02.03.03 |  | Noniusteilung habe ich verstanden. |
|  | Ich kann verschiedene Formlehren unterscheiden. |  | MT01.02.03.02 MT01.02.03.03 MT01.02.03.04 MT01.02.03.05 |  |  |
|  | Ich kann auf einem Universalmessschieber oder einem Höhenreißer Maße richtig ablesen. Ich kann mit dem Messschieber umgehen. Ich kann Abmaße und Toleranzen bestimmen, sowie Höchst-und Mindestmaß berechnen. |  |  |  | Umgang mit dem Tabellenbuch |
|  | Ich kann unterschiedliche Schneidkeile erkennen. |  | MT01.02.04.01 MT01.02.04.01 MT01.02.04.02 MT01.02.04.03 MT01.02.04.04 MT01.02.04.04 MT01.02.04.05 |  | Spanende Bearbeitung |
|  | Ich kann die Bedeutung des Keils als Grundlage des Zerspanungsprozesses erklären. |  |  |  | Versuch in der Praxis |
|  | Ich kann die Winkel am Keil bestimmen. |  |  |  | Versuch in der Praxis |
|  | Ich kann den Zusammenhang zwischen Keilwinkel, Kraft und Werkstoff erkennen. |  |  |  |  |
|  | Ich kann die die Handbügelsäge richtig einsetzen. |  |  |  | Werkstattversuch |
|  | Ich kann die richtige Feile auswählen. |  |  |  |  |
|  | Ich kann begründen welche Feilenart für welche Aufgabe eingesetzt wird. |  |  |  |  |
|  | Ich kann mit den ausgewählten Feilen fachgerecht arbeiten. |  |  |  | Praxisteile über Wochen in BFK |
| Planen / Entscheiden | Ich kann die Werksstoffbezeichnung, Halbzeuge verstehen. |  | MT01.02.05.01 MT01.02.05.02 MT01.02.05.04 MT01.02.05.03 |  |  |
|  | Ich kann die verwendeten Werkzeuge, Prüfmittel und Maschinen(teile) in Englisch benennen. |  |  |  |  |
|  | Ich kann einen einfachen sinnvollen Arbeitsablauf festlegen. |  |  |  | Arbeitsablauf Anreißen für Feilaufgabe |
|  | Ich kann einen Arbeitsplan auch in englischer Sprache mit einer anderen Person besprechen. |  |  |  |  |
|  | Ich kann die richtigen Werkzeuge auswählen, mit denen ich den Werkstoff bearbeiten kann. |  |  |  |  |
| Herstellen |  |  | MT01.02.02.01 |  |  |
|  | Ich kann auf dem Höhenreißer Anreißmaße richtig einstellen. |  |  |  |  |
|  | Ich kann Maße durch Anreißen auf das Werkstück übertragen. |  |  |  | Siehe oben, hier der Praxisteil |
|  | Ich kann die Werkstattordnung und allgemeine UVV beachten. |  |  |  |  |
|  | Ich kann eine Fläche eben, winklig und auf Maß feilen. |  |  |  | Siehe oben, hier der Praxisteil |
| Kontrollieren | Ich kann mit einem Universalmessschieber Maße richtig ermitteln. |  |  |  | Siehe oben, hier der Praxisteil |
|  | Ich kann mit einem Haarwinkel die Ebenheit und Winkligkeit einer Fläche prüfen. |  |  |  | Siehe oben, hier der Praxisteil |
|  | Ich kann ein gefertigtes Werkstück auf Maß- und Formgenauigkeit prüfen. |  |  |  | Siehe oben, hier der Praxisteil |

| Reflektieren/Bewerten | Ich kann ein Prüfprotokoll erstellen. |  | MT01.02.05.02 bewerten, LF 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ich kann meinen Arbeitsablauf mit einer anderen Person besprechen. |  |  |  | Auch in Englisch |
|  | Ich kann eventuelle Verbesserungen des gesamten Lern- und Arbeitsablaufs aufnehmen. |  |  |  |  |
|  | Ich kann Fehler erkennen und bei neuen Aufträgen vermeiden und korrigieren. |  |  |  |  |
| Kontrollieren | Ich kann eine Fläche eben, winklig und auf Maß feilen. |  |  |  | Siehe oben, hier der Praxisteil |
|  | Ich kann mit einem Universalmessschieber Maße richtig ermitteln. |  |  |  | Siehe oben, hier der Praxisteil |
|  | Ich kann mit einem Haarwinkel die Ebenheit und Winkligkeit einer Fläche prüfen. |  |  |  | Siehe oben, hier der Praxisteil |
|  | Ich kann ein gefertigtes Werkstück auf Maß- und Formgenauigkeit prüfen. |  |  |  | Siehe oben, hier der Praxisteil |
|  | Ich kann eine Fläche eben, winklig und auf Maß feilen. |  |  |  | Siehe oben, hier der Praxisteil |
| Reflektieren/Bewerten | Ich kann die Ergebnisse in einem vorgegebenen Prüfblatt protokollieren. Ich kann ein Prüfprotokoll erstellen. |  | MT01.02.05.01 bewerten, LF 2 | C | Vergleich der Ergebnisse |
|  | Ich kann meinen Arbeitsablauf mit einer anderen Person besprechen. |  |  |  | Auch in Englisch |
|  | Ich kann eventuelle Verbesserungen des gesamten Lern- und Arbeitsablaufs aufnehmen. |  |  |  |  |
|  | Ich kann Fehler erkennen und bei neuen Aufträgen vermeiden und korrigieren. |  |  |  |  |
|  | Ich kann die Ergebnisse in einem vorgegebenen Prüfblatt protokollieren. Ich kann ein Prüfprotokoll erstellen. |  |  | C |  |
|  | Ich kann meinen Arbeitsablauf mit einer anderen Person besprechen. |  |  |  |  |
|  | Ich kann eventuelle Verbesserungen des gesamten Lern- und Arbeitsablaufs aufnehmen. |  |  |  |  |
|  | Ich kann Fehler erkennen und bei neuen Aufträgen vermeiden und korrigieren. |  |  |  |  |

| Lernfeld LF 1 | Titel Lernbox |  |  | Metalltechnik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: Ich kann Werkstücke aus Metall durch Anreißen, Körnen, Sägen, Feilen, Bohren und Gewindebohren nach einer technischen Zeichnung herstellen. Ich kann prüfen, ob das gefertigte Werkstück die Vorgaben der Zeichnung erfüllt. Ich kann in der Werkstatt so arbeiten, dass ich Gefahren einschätzen und Unfälle verhüten kann. Ich kann die Abfolge meiner Arbeit planen und mit anderen abstimmen. |  | Was Sie schon können sollten: Teilzeichnungen lesen |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: für jeden Beruf der Metalltechnik |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: Indem Sie die Herstellung des „Verbindungsteil_hinten“ anhand der Zeichnung in allen Schritten einem anderen fachgerecht erklären können |  |  |  |

# Einführung und Motivation zum Lernprojekt „Lernbox“

Eine Lernbox aus massivem Metall, damit auch nichts verloren geht!

In diesem Lernprojekt reden wir nicht nur über Metalltechnik, sondern stellen auch ganz praktisch etwas her. Dabei lernen Sie vorzugehen wie Fachleute. Sie sehen sich das Projekt von allen Seiten an und erfahren dabei viel Interessantes, das von Bedeutung für alle Metallberufe ist. Praktische Arbeiten bereiten Sie theoretisch vor (wie beim Führerschein auch erst die Theorie kommt). Am Ende verstehen Sie vieles besser und können es in zukünftigen Projekten einsetzen.

#### Erklärung der ABC-Sterne:

- Diese Aufgaben sind für alle.

- Diese Aufgaben sind für B- und C-Niveau. A-Schülerinnen und -Schüler dürfen diese Aufgaben natürlich auch machen, z. B. gemeinsam mit anderen.

- Aufgaben im C-Niveau.

| Lernfeld LF 1 | Titel Advance Organizer |  | Metalltechnik |
| --- | --- | --- | --- |

| Lernfeld LF 1 | Titel Advance Organizer (AO) zum Lernprojekt |  |  | MT01.02.01.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann Werkzeuge und Hilfsmittel vom Arbeitsplatz Ihrer Verwendung nach zuordnen. Ich kann verstehen, wie eine Lernlandschaft angelegt wird. Ich kann die wesentlichen Inhalte auf einem Blatt zusammenfassen. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: Ich kann die Handlungsfelder zur Herstellung eines Einzelteils der Lernbox zuordnen. Ich kann mich in eine Lerngruppe einbeziehen. Ich kann Funktionen erkennen, einfache technische Zeichnungen verstehen. Ich kann mich in die Gruppe einbringen und meinen Beitrag leisten. |  | Was Sie schon können sollten: Ich kann schon in einer Lerngruppe arbeiten. |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: damit das Gelernte in eine zeitliche Reihenfolge gebracht wird |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: siehe Lernwegeliste oder Lernschritt MT01.02.01.02 |  |  |  |

# Verlaufsplan

| Phase | Zeit | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
|  | 10 min | Vorstellung des Lernprojekts |
|  | 10 min | Wie kann aus dem Werkstück die Lernbox hergestellt werden? Was muss ich alles wissen? |
|  | 15 min | Struktur des Handlungskreislaufs ableiten |
|  | 10 min | Welche Schritte passen wo im AO dazu? |
|  | 20 min | Erstellen des AO in den Gruppen |
|  | 10 min | Vorstellung der Ergebnisse |
|  | 15 min | Ergebnnisse werden im Theorieraum und der Werkstatt angebracht. |
|  | 45 min | Eingabe des AO am PC mit der nötigen Software, z. B. X-mind |
|  | 15 min | Identifikation mit der Lernlandschaft |

| Lernfeld LF 1 | Titel Advance Organizer zum Lernprojekt |  |  | MT01.02.01.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann Werkzeuge und Hilfsmittel vom Arbeitsplatz ihrer Verwendung nach zuordnen. Ich kann verstehen, wie eine Lernlandschaft angelegt wird. Ich kann die wesentlichen Inhalte auf einem Blatt zusammenfassen. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: Ich kann die Handlungsfelder zur Herstellung eines Einzelteils der Lernbox zuordnen. Ich kann Funktionen erkennen, einfache technische Zeichnungen verstehen. Ich kann mich in die Gruppe einbringen und meinen Beitrag leisten. |  | Was Sie schon können sollten: Ich kann schon in der Gruppe arbeiten. |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: siehe Lernwegeliste oder Lernschritt MT01.02.01.01 |  |  |  |

Abbildung: Lernbox

Das „Verbindungsteil_hinten“ ist herzustellen. Welche Informationen brauchen wir?

Struktur des Handlungskreislaufs ableiten

| Informieren | Planen | Entscheiden | Ausführen | Kontrollieren | Bewerten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Beispiele sammeln

| Lernfeld LF 1 | Titel Advance Organizer zum Lernprojekt |  | MT01.02.01.02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann Werkzeuge und Hilfsmittel vom Arbeitsplatz ihrer Verwendung nach zuordnen. Ich kann verstehen, wie eine Lernlandschaft angelegt wird. Ich kann die wesentlichen Inhalte auf einem Blatt zusammenfassen. |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |

| Lernfeld LF 1 | Titel Advance Organizer zum Lernprojekt |  | MT01.02.01.02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann Werkzeuge und Hilfsmittel vom Arbeitsplatz ihrer Verwendung nach zuordnen. Ich kann verstehen, wie eine Lernlandschaft angelegt wird. Ich kann die wesentlichen Inhalte auf einem Blatt zusammenfassen. |  |  | Lösung. |

| Lernfeld LF 1 | Titel UVV |  | MT01.02.02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann die allgemeine UVV und Werkstattordnung beachten. |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |

Beim Thema UVV geht es um das sichere Arbeiten in der Werkstatt, sowie den richtigen Umgang mit Werkzeugmaschinen. Unfallverhütungsvorschriften werden von Berufsgenossenschaften erstellt. Ihre Einhaltung dient dazu, Körper- und Sachschäden zu vermeiden. Durch Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften kann aber auch langfristig Krankheiten vorgebeugt werden. Zu erwähnen sei hier der richtige Umgang mit Kühlschmierstoffen, die in jeder Werkstatt Verwendung finden. Deshalb ist es zwingend notwendig, dass jeder am Schulbetrieb Beteiligte Kenntnisse über die Unfallverhütungsvorschriften hat und diese auch einhält.

Das Thema gliedert sich in folgende Bereiche:	UVV und Werkstattordnung

UVV Bohrmaschine

UVV Drehmaschine

UVV Fräsmaschine

In diesen Arbeitsblättern ist der richtige Umgang mit Werkzeugmaschinen zu finden, sowie das sichere Arbeiten in der Werkstatt beschrieben. Diese sind vor dem Arbeiten mit den Maschinen der Schülerin oder dem Schüler auszuhändigen und zu erklären. Nach der Einweisung muss die Schülerin oder der Schüler mit seiner Unterschrift beglaubigen, dass sie oder er in der Lage ist, Maschinen richtig zu bedienen und sicher in der Werkstatt arbeiten zu können, ohne sich oder Mitschülerinnen und Mitschüler zu gefährden.

| Lernfeld LF 1 | Titel UVV und Werkstattordnung |  |  | MT01.02.02.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann die allgemeine UVV und Werkstattordnung beachten. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: |  | Wofür Sie das benötigen: um sicher in der Werkstatt arbeiten zu können |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: siehe Lernwegeliste oder Lernschritt |  |  |  |

# Verlaufsplan

| Phase | Zeit | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
|  | 2 min | Hinführung: Schildern eines Arbeitsunfalles |
|  | 5 min | Bearbeiten Aufgabe 1 in Dreiergruppen |
|  | 10 min | Bearbeiten Aufgabe 2: Dazu werden die Gruppen neu zusammen gestellt. |
|  | 10 min | Bearbeiten Aufgabe 3: Anbringen der Metaplankarten. Die Schülerinnen und Schüler kommentieren ihre Ergebnisse. Karten beim Anbringen gleich sortieren. |
|  | 5 min | Erstellen der Plakate |
|  | 2 min | Recherche zu UVV z. B. mit Handy und PC |
|  | 10 min | Bearbeiten Aufgabe 4 |
|  | 1 min | Zeit für Fragen und Vertiefung |

# UVV

### Aufgabe 1:

Überlegen und notieren Sie mindestens fünf Handlungen, die in der Werkstatt zur Gefährdung und Verletzung von Menschen führen können.

- ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

### Aufgabe 2:

Tauschen Sie sich mit Mitschülerinnen und Mitschülern über die Ergebnisse aus. Überlegen Sie anschließend, was getan werden muss, um eine Gefährdung zu verhindern. Notieren Sie die Ergebnisse auf Metaplankarten.

### Aufgabe 3:

Erstellen Sie in der Klasse ein oder mehrere Plakate mit den Ergebnissen aus Aufgabe 2.

Diese und weitere Regeln werden in einer UVV zusammengefasst. Für was stehen die drei Buchstaben?

UVV: _______________________________________________________________

# Werkstattordnung

### Aufgabe 4:

Außer den selbst erstellten Regeln, gibt es in jeder Werkstatt noch weitere Regeln. Lassen Sie sich von Ihrer Lehrerin/Ihrem Lehrer die Werkstattordnung geben und vergleichen Sie diese mit Ihren Regeln. Streichen Sie bereits notierte und heften Sie diese danach zu Ihrem Plakat.

| Lernfeld LF 1 | Titel UVV und Werkstattordnung |  | MT01.02.02.01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann die allgemeine UVV und Werkstattordnung beachten. |  |  | Lösung. |

# UVV

### Aufgabe 1:

Überlegen und notieren Sie mindestens fünf Handlungen, die in der Werkstatt zur Gefährdung und Verletzung von Menschen führen können.

- mit dem Hammer auf den Finger schlagen

- in die laufende Bohrmaschine greifen

rennen und Toben in der Werkstatt

ohne Schutzbrille an Werkzeugmaschinen arbeiten

Flip-Flops in der Werkstatt tragen

### Aufgabe 2:

Tauschen Sie sich mit Mitschülerinnen und Mitschülern über die Ergebnisse aus. Überlegen Sie anschließend, was getan werden muss, um eine Gefährdung zu verhindern. Notieren Sie die Ergebnisse auf Metaplankarten.

### Aufgabe 3:

Erstellen Sie in der Klasse ein oder mehrere Plakate mit den Ergebnissen aus Aufgabe 2.

Diese und weitere Regeln werden in einer UVV zusammengefasst. Für was stehen die drei Buchstaben?

UVV: Unfallverhütungsvorschriften

# Werkstattordnung

### Aufgabe 4:

Außer den selbst erstellten Regeln, gibt es in jeder Werkstatt noch weitere Regeln. Lassen Sie sich von Ihrer Lehrerin/Ihrem Lehrer die Werkstattordnung geben und vergleichen Sie diese mit Ihren Regeln. Streichen Sie bereits notierte und heften Sie diese danach zu Ihrem Plakat.

| Lernfeld LF 1 | Titel Prüfen |  |  | MT01.02.03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann notwendige Prüfmittel auswählen, anwenden und das Arbeitsergebnis bewerten. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: Ich kann notwendige Prüfmittel auswählen, anwenden und das Arbeitsergebnis bewerten. |  | Was Sie schon können sollten: Ich kann Funktionen erkennen, einfache technische Zeichnungen verstehen und einfache Werkstücke anreißen und skizzieren. |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: zur fehlerfreien Herstellung von Werkstücken |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: |  |  |  |

# Einführung und Motivation zum Lernthema 3 „Prüfen“

Das „Verbindungsteil_hinten“ wird bei der Montage der Lernbox mit anderen Werkstücken verschraubt. Was, wenn das Werkstück dann nicht genau so ist, wie in der Zeichnung vorgegeben?

- Es kann sein, dass sich die Lernbox gar nicht montieren lässt.

- Es entstehen Spalten oder etwas steht über, sodass die Lernbox unsauber verarbeitet aussieht und

- keiner damit arbeiten möchte.

Damit das nicht passiert, kontrolliert man schon während der Fertigung des Werkstücks, dass alles den Vorgaben in der Teilzeichnung entspricht.

Die Fachfrau oder der Fachmann fasst alles, was damit zu tun hat, unter dem Begriff „Prüfen“ zusammen. Die wichtigsten Schritte dabei sind:

- Vorgaben aus der Zeichnung ermitteln

- zusätzliche Angaben, z. B. Toleranzen, aus dem Tabellenbuch heraussuchen

- für jede Eigenschaft ein geeignetes Prüfmittel auswählen

- prüfen

- vergleichen mit den Vorgaben aus der Zeichnung

- entscheiden, ob die Eigenschaften erfüllt sind oder nicht

  - in Ordnung? Wenn nicht,

  - kann man nachbessern, oder

  - muss man das Werkstück noch mal machen?

Die Grundlagen dazu sind Thema der folgenden Aufgaben.

| Lernfeld LF 1 | Titel Objektives und subjektives Prüfen |  |  | MT01.02.03.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann notwendige Prüfmittel auswählen, anwenden und das Arbeitsergebnis bewerten. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: Ich kann erklären, was man unter subjektiv und objektiv versteht. Ich kann zwischen objektivem und subjektivem Prüfen unterscheiden. Ich kann einschätzen, wann objektives und wann subjektives Prüfen eingesetzt wird. |  | Was Sie schon können sollten: einfache Teilzeichnungen lesen |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: zum Prüfen, ob ein Werkstück die geforderten Eigenschaften hat |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: siehe Lernwegeliste oder Lernschritt MT01.02.03.06 |  |  |  |

| Phase | Zeit | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
|  | 8 min | Klären Sie die Bedeutung von „subjektiv“ und „objektiv“. |
|  | 8 min | Legen Sie fest, welche Eigenschaften des „Verbindungsteil_hinten“ subjektiv und welche objektiv geprüft werden können. |
|  | 20 min | Suchen Sie in Ihrer Nähe gemeinsam mit einer Partnerin oder einem Partner nach einem Gegenstand mit verschiedenen Eigenschaften. Dokumentieren Sie diesen auf einem DIN-A3-Blatt. |
|  | 5 min pro Team | Stellen Sie Ihren Gegenstand vor und erläutern Sie das subjektive und objektive Prüfen mit Hilfe Ihres DIN-A3-Plakats. Diskutieren Sie mit der Gruppe die Eigenschaften, bei denen Sie sich vielleicht nicht sicher sind. |

### Aufgabe 1:

- In einem Blog* findet man folgenden Beitrag zu der Frage „Was ist der Unterschied

- zwischen subjektiv und objektiv?“:

Eine subjektive Beurteilung ist eine eigene, individuelle Ansicht, bei der

persönliche Gefühle und Erfahrungen mit einfließen.

Eine objektive Beurteilung eines Sachverhalts lässt alles Persönliche weg

und stützt sich nur auf Fakten.

Ein Sommertag kann subjektiv für Person A als sehr heiß empfunden werden.

Für eine andere Person B sind aber beispielweise 25 Grad Außentemperatur

nicht heiß, da sie an solche Temperaturen gewöhnt ist.

Objektiv wird eine Außentemperatur von 25 Grad gemessen.

*) es handelt sich hier um einen fiktiven Blog

Subjektiv empfindet Person A den Sommertag als heiß und Person B

als angenehm.

Lesen Sie den Beitrag durch und markieren Sie mit einer Farbe alle Aussagen,

die beschreiben was „subjektiv“ bedeutet und mit einer anderen Farbe alle Aussagen,

die beschreiben, was „objektiv“ bedeutet.

In dem Beitrag wird als Beispiel die Temperatur eines Sommertags eingeschätzt.

Ergänzen Sie die Tabelle:

| Frage | subjektiv | objektiv |
| --- | --- | --- |
| Wie wird die Höhe der Temperatur beschrieben? |  |  |
| Auf welche Weise wird die Temperatur bestimmt? |  |  |
| Welche Temperaturangabe ist genauer oder zuverlässiger? |  |  |

### Aufgabe 2:

Objektives und subjektives Prüfen am „Verbindungsteil_hinten“:

Nachdem Sie das „Verbindungsteil_hinten“ fertiggestellt haben, weist Ihre Lehrerin

oder Ihr Lehrer Sie an, das Werkstück zu prüfen. Er gibt Ihnen folgende Liste:

| Zu prüfende Eigenschaft | Womit prüfen Sie? | Ist die Prüfung |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | subjektiv? | objektiv? |
| Dicke des Werkstücks |  |  |  |
| Kanten ohne Grat |  |  |  |
| Breite des Werkstücks |  |  |  |
| Keine Macken |  |  |  |
| Oberfläche mit Schlichtfeile einheitlich geschlichtet |  |  |  |
| Wählen Sie eine weitere aus: |  |  |  |

### Aufgabe 3:

Razefummel, Winternitz/PIXELIO,

www@pixelio.de

Suchen Sie in Ihrer Nähe gemeinsam mit einer Lernpartnerin oder einem Lernpartner nach einem technischen Gegenstand mit verschiedenen Eigenschaften. Das kann ein Tisch, ein Kuli, eine Schere, ein Teil der Klassenzimmerausstattung, ein Fenster oder ähnliches sein.

  - Zeichnen Sie in die Mitte eines DIN-A3-Blatts ein Quadrat von

15 cm x 15 cm. Skizzieren Sie den Gegenstand so groß, dass es

den Rahmen in der Mitte füllt.

Finden Sie mindestens fünf unterschiedliche Eigenschaften

des Gegenstands und beschriften Sie Ihre Skizze damit. Ideen

dazu: Form, Farbe, Oberflächenbeschaffenheit, Glanz, Länge,

Breite, Dicke, Winkel, Geruch …

Ergänzen Sie die beschrifteten Eigenschaften mit folgenden Angaben:

Wie kann die jeweilige Eigenschaft festgestellt werden? Z. B. durch Sehen,

Fühlen, Riechen, Hören, Messen, Vergleichen?

Wird die jeweilige Eigenschaft subjektiv oder objektiv hergestellt?

### Aufgabe 4:

Legen Sie eine geeignete Zeit fest, in der Sie sich mit anderen aus Ihrer Klasse treffen, die Aufgabe 3 auch schon bearbeitet haben, um die Ergebnisse aus Aufgabe 3

auszutauschen und zu besprechen. Gehen Sie dabei etwa so vor:

Sorgen Sie für eine Möglichkeit die DIN-A3-Arbeitsblätter aufzuhängen.

Ein Team nach dem anderen stellt den ausgewählten technischen Gegenstand anhand der Skizze vor und erläutert die untersuchten Eigenschaften.

Die zuhörenden Teams überprüfen und hinterfragen die Aussagen.

Im Zweifelsfall bitten Sie die Lehrerin oder den Lehrer um eine Beurteilung.

| Lernfeld LF 1 | Titel Objektives und subjektives Prüfen |  | MT01.02.03.01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann notwendige Prüfmittel auswählen, anwenden und das Arbeitsergebnis bewerten. |  |  | Lösung. |

### Aufgabe 1:

Lesen und markieren

  - Markiert: subjektiv, unterstrichen: objektiv

Eine subjektive Beurteilung ist eine eigene, individuelle Ansicht, bei der

persönliche Gefühle und Erfahrungen mit einfließen.

Eine objektive Beurteilung eines Sachverhalts lässt alles Persönliche weg

und stützt sich nur auf Fakten.

Ein Sommertag kann subjektiv für Person A als sehr heiß empfunden werden.

Für eine andere Person B sind aber beispielweise 25 Grad Außentemperatur

nicht heiß, da sie an solche Temperaturen gewöhnt ist.

Objektiv wird eine Außentemperatur von 25 Grad gemessen.

Subjektiv empfindet Person A den Sommertag als heiß und Person B

als angenehm.

Ausgefüllte Tabelle

| Frage | subjektiv | objektiv |
| --- | --- | --- |
| Wie wird die Höhe der Temperatur beschrieben? | Person A: heiß Person B: angenehm | 25 Grad |
| Auf welche Weise wurde die Temperatur bestimmt? | Gefühl des Körpers | Thermometer |
| Welche Temperaturangabe ist genauer oder zuverlässiger? |  | X |

### Aufgabe 2:

Objektives und subjektives Prüfen am „Verbindungsteil_hinten“

| Zu prüfende Eigenschaft | Womit prüfen Sie? | Ist die Prüfung |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | subjektiv? | objektiv? |
| Dicke des Werkstücks | Messschieber, Lineal |  | X |
| Kanten ohne Grat | Mit den Fingerspitzen oder dem Nagel drüberfahren | X |  |
| Breite des Werkstücks | Messschieber, Lineal |  | X |
| Keine Macken | Augen | X |  |
| Oberfläche mit Schlichtfeile einheitlich geschlichtet | Augen | X |  |
| Wählen Sie eine weitere aus: | schülerspezifische Lösung |  |  |

### Aufgabe 3:

Schülerspezifische Lösung. Unklarheiten während Aufgabe 4 mit Hilfe der Lehrerin oder dem Lehrer klären.

Beispiel :

Razefummel, Winternitz/PIXELIO,

www@pixelio.de

### Aufgabe 4:

Unklarheiten im Team klären und im Zweifel bei der Lehrerin oder dem Lehrer nachfragen.

| Lernfeld LF 1 | Titel Auswahl der richtigen Prüfmittel |  |  | MT01.02.03.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann einzelnen Prüfmittel unterscheiden und auswählen. Ich kann die Geräte bedienen und fachgerecht behandeln. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: Ich kann einzelne Lehren unterscheiden und auswählen. Ich kann einzelne Messwerkzeuge unterscheiden und auswählen. Ich weiß, wann ich welches Prüfmittel benutzen muss. |  | Was Sie schon können sollten: Ich kann schon technische Zeichnungen lesen. |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: prüfen des Verbindungsteils |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: siehe Lernwegeliste oder Lernschritt MT01.02.03.01 |  |  |  |

# Verlaufsplan

| Phase | Zeit | Aufgabe |
| --- | --- | --- |

Sammeln an der Tafel oder Metaplantafel

|  | 10 min | Welche Prüfmittel brauchen wir, wenn wir die Lernbox herstellen wollen? |
| --- | --- | --- |
|  | 15 min | Informieren über die verschieden Prüfmittel |

Wandzeitung, Schere und Papier

|  | 15 min | Ausschneiden und zuordnen der jeweiligen Gruppe der Prüfmittel |
| --- | --- | --- |
|  | 10 min | Vergleich der Lösungen |
|  | 10 min | Welche Prüfmittel brauchen Sie für das „Verbindungsteil_ hinten“? |
|  | 15 min | Vorstellung und optimieren der Lösung in der Gruppe |
|  | 15 min 10 min | Zusammenfassung der Ergebnisse Welche Möglichkeiten gibt es, zum Qualitätsmanagement zu gelangen? |

| Lernfeld LF 1 | Titel Messen und Lehren |  |  | MT01.02.03.03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Titel der im Lernmaterial angesprochenen Kompetenzbereiche Messen und Prüfen. Ich kann einzelne Messinstrumente unterscheiden und auswählen. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: Ich kann einzelne Lehren unterscheiden und auswählen. Ich kann einzelne Messwerkzeuge unterscheiden und auswählen. Ich weiß, wann ich welches Prüfmittel benutzen muss. |  | Was Sie schon können sollten: Ich kann schon technische Zeichnungen lesen. |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: siehe Lernwegeliste oder Lernschritt 03 |  |  |  |

# Prüfmittel

### Sortieraufgabe

### Aufgabe 1:

Metalltechnik Grundbildung Europa S. 10 ff.

Westermann S. 43 ff., oder Handwerk & Technik.

Habe ich die unterschiedlichen Begriffe verstanden?

Lesen Sie dazu die entsprechenden Seiten in Ihrem Fachbuch nach.

Wenn Sie etwas nicht richtig verstanden haben, tauschen Sie sich mit Ihrer Nachbarin oder Ihrem Nachbarn aus oder rufen Ihre Lehrerin oder Ihren Lehrer.

### Aufgabe 2:

Ordnen Sie zunächst die vorgegebenen Prüfmittel den Gruppe Messen und Lehren zu und schneiden Sie diese aus den vorgegebenen Karten aus.

### Aufgabe 3:

Besprechen Sie mit Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner die Lösung.

### Aufgabe 4:

Kleben Sie diese auf Ihr  Arbeitsblatt und vergleichen Sie Ihre Lösung mit der Lösung im Plenum.

### Aufgabe 5:

Welche Mess- und Prüfmittel brauche ich für die Lernbox (hier „Verbindungsteil_hinten“)? Suchen Sie sich die Zeichnung in Ihren Unterlagen heraus und ordnen Sie die Prüfmittel zu.

Wählen Sie entsprechend Ihres Lernfortschritts Ihre Lernbox aus.

|  | Prüfmittel | Anwendung | Objektives oder subjektives Messen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radiuslehre |  |  |
| 2 | Formlehre |  |  |
| 3 | Stahllineal |  |  |
| 4 | Messschieber |  |  |
| 5 | Winkelmesser |  |  |
| 6 | Grenzlehrdorn |  |  |
| 7 |  | Entgraten |  |

| Lernfeld LF 1 | Titel Auswahl der richtigen Prüfmittel |  | MT01.02.03.02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann die einzelnen Prüfmittel unterscheiden und auswählen. Ich kann die Geräte bedienen und fachgerecht behandeln. |  |  | Lösung. |

| Maßverkörperungen Lehren | Anzeigende Messgeräte | Lehren |
| --- | --- | --- |
| Stahlmaß | Tiefenmessschieber | Gewindelehre |
| Parallelendmaß | Messuhr | Haarlineal |
| Winkelmesser | Universalwinkelmesser | Radiuslehre |

| Messschraube |  | Grenzlehrdorn |
| --- | --- | --- |
| Tiefenmaß | Messchieber, digital | Grenzrachenlehre |
|  |  | Haarwinkel |

### Sortieraufgabe

### Aufgabe 1:

z. B.:

Metalltechnik Grundbildung Europa S. 10 ff.

Westermann S. 43 ff., oder Handwerk & Technik

Habe ich die unterschiedlichen Begriffe verstanden?

Lesen Sie dazu die entsprechenden Seiten in Ihrem Fachbuch nach.

Wenn Sie etwas nicht richtig verstanden haben, tauschen Sie sich mit Ihrer Nachbarin oder Ihrem Nachbarn aus oder rufen Ihre Lehrerin oder Ihren Lehrer.

### Aufgabe 2:

Ordnen Sie zunächst die vorgegebenen Prüfmittel den Gruppe Messen und Lehren zu und schneiden Sie diese aus den vorgegebenen Karten aus.

### Aufgabe 3:

Besprechen Sie mit Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner die Lösung.

### Aufgabe 4:

Kleben Sie diese auf Ihr Arbeitsblatt und vergleichen Sie Ihre Lösung mit der Lösung im Plenum.

### Aufgabe 5:

Welche Mess- und Prüfmittel brauche ich für die Lernbox (hier „Verbindungsteil_hinten“)?

Suchen Sie sich die Zeichnung in Ihren Unterlagen heraus und ordnen Sie die Prüfmittel zu.

Wählen Sie entsprechend Ihres Lernfortschritts Ihre Lernbox aus.

|  | Prüfmittel | Anwendung | Objektives oder subjektives Messen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radiuslehre | Radius R 3 links | subjektiv |
| 2 | Formlehre | Haarwinkel, und 90° Haarwinkel zur Prüfung der Parallelität und Winkligkeit | objektiv (Lichtspaltverfahren) |
| 3 | Stahllineal | Beim Sägen des Zuschnitts | objektiv |
| 4 | Messschieber | Rohmaße prüfen und Länge 64 -0,1 , das Maß 35 für die Höhe es Faches | objektiv |
| 5 | Winkelmesser | Winkel der Schräge von 75° | objektiv |
| 6 | Grenzlehrdorn | Passbohrung Durchmesser 4H7 | Gut oder Ausschuss objektiv |
| 7 | Gesamtes Werkstück | Entgraten | subjektiv |

| Lernfeld LF 1 | Titel Anreißen |  |  | MT01.02.03.04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann Maße auf das Werkstück übertragen. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: Ich kann Funktionen erkennen, einfache technische Zeichnungen verstehen und einfache Werkstücke anreißen und skizzieren. |  | Was Sie schon können sollten: Ich kann schon den Messschieber richtig ablesen. |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: um Werkstücke nach Zeichnung zu fertigen |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: siehe Lernwegeliste oder Lernschritt |  |  |  |

# Höhenreißer

Anreißen bedeutet nichts anderes, als Linien, Radien und die Lage von Bohrungen, wie sie auf der Zeichnung angegeben sind, auf das Werkstück „zu zeichnen“. Am besten geht das mit Hilfe eines Höhenanreißers und Anreißzirkels.

### Aufgabe:

Stellen Sie das Maß 50 am Höhenreißer ein.

Rändelmutter

Nonius

Rändelschrauben

Millimeterskala

Hartmetallspitze

- Lösen Sie beide Rändelschrauben.

- Verfahren Sie so weit, dass die Null des Nonius in der Nähe der 50 auf der Millimeterskala ist.

- Klemmen Sie die obere Rändelschraube.

- Durch drehen der Rändelmutter können Sie das Maß 50 genau einstellen. Dazu muss der Strich der Null beim Nonius genau beim Strich der 50 auf dem Lineal sein.

- Klemmen Sie die untere Rändelschraube.

Übertragen Sie das Maß 50 auf die Oberfläche durch Bewegen des Höhenreißers mit der Hartmetallspitze entlang des Werkstücks.

Dünne Werkstücke werden gegen ein Anreißprisma gehalten, damit sie rechtwinklig zur Anreißplatte stehen.

Um Fehler beim Anreißen zu vermeiden, darf man das Werkstück nur auf einer ebenen Arbeitsfläche anreißen. Dazu eignen sich Anreißplatten aus Gusseisen oder Hartgestein.

# Anreißzirkel

### Aufgabe:

#### Anreißen eines Kreises mit Radius 20 mm.

Radien oder Kreise werden mit dem Anreißzirkel auf das Werkstück übertragen. Nach dem Kennzeichnen wird der Mittelpunkt gekörnt. Danach wird der entsprechende Radius, z. B. 20 mm, am Anreißzirkel eingestellt.

Die eine Spitze des Anreißzirkels wird zur besseren Fixierung in den Körnerpunkt gedrückt. Dies verhindert ein Abrutschen vom Mittelpunkt, wenn der Anreißzirkel nun gedreht wird.

| Lernfeld LF 1 | Titel Umgang mit Abmaßen und Toleranzen |  |  | MT01.02.03.05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: ­ Ich kann Funktionen erkennen, einfache technische Zeichnungen verstehen und einfache Werkstücke prüfen. Ich kann das Arbeitsergebnis bewerten und sehen, ob das Prüfergebnis in der vorgegebenen Toleranz liegt. Ich kann die Werkzeuge anwendungsbezogen auswählen und Toleranzen einhalten. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: ­ Ich kann Funktionen erkennen, einfache technische Zeichnungen verstehen und einfache Werkstücke anreißen und skizzieren. |  | Was Sie schon können sollten: Ich kann schon anreißen und Maße prüfen. |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: siehe Lernwegeliste oder Lernschritt |  |  |  |

# Verlaufsplan

| Phase | Zeit | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
|  | 5 min | Welche Arbeitsunterlagen brauchen wir für die Aufgabe? |
|  | 10 min | Kennzeichnen von „Verbindungsteil hinten“ und die Folge, wenn die Maße außerhalb der Toleranz liegen(Frage 1 und 2) |
|  | 10 min | Was passiert, wenn das Bauteil außerhalb der Toleranz liegt? Tempoduett (Leitfragen 1 und 2 auswerten) und Lösungsblatt |
|  | 25 min | Was steckt hinter der Norm DIN EN ISO 2768? Arbeitsfragen 1-5 mit der Partnerin oder dem Partner bearbeiten. |
|  | 15 min | Vorstellung und Vergleich der Lösungen (Fragen 1-5) |
|  | 5 min | Berechnungen zu den Allgemeintoleranzen (Frage 6) |
|  | 15 min | Auswertung und Ausbilck auf die Funktion der Allgemeintoleranzen (Fragen 7 und 8) |
|  | 10 min | Vertiefung und Vergleich der Lösungen, Korrektur der Fehler |

Abb. 1 Verbindungsteil hinten

Kein Maß auf einer technischen Zeichnung kann 100 Prozent exakt eingehalten werden. Deshalb ist bei allen Maßen eine zulässige Abweichung erlaubt. Zu beachten dabei ist, dass jedes Werkstück auch nicht genauer gefertigt werden muss, als es für seine Funktion nötig ist.

### Aufgabe 1

Markieren Sie in der 3D-Darstellung das „Verbindungsteil_hinten“ und die Position des Gewindes M4.

### Aufgabe 2

Notieren Sie die Auswirkung auf die Montage der Lernbox, wenn das „Verbindungsteil_hinten“

  - zu breit, d. h. über dem Höchstmaß ist,

  - zu schmal, d. h. unter dem Mindestmaß ist,

  - das Gewinde M4 an der falschen Stelle sitzt.

Vergleichen Sie Ihre Lösung mit dem Lösungsblatt, welches Sie sich bei der Lehrerin oder dem Lehrer holen können. Schülerinnen und Schüler, die sich die Lösung zutrauen vergleichen zunächst mit ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner im Duett.

Hinweis auf späteres Arbeitsblatt, auf welchem die Begründung erarbeitet wird

Damit das gelingt, reichen die Allgemeintoleranzen völlig aus. Sie brauchen daher hier nicht genaue Abmaße mit den Abweichungen über und unter das Nennmaß angeben. Der Blick auf DIN EN ISO 2768 genügt.

### Aufgabe 3

Erläutern Sie was sich hinter der Bezeichnung DIN EN ISO 2768 verbirgt.

### Aufgabe 4

Wo finden Sie Angaben zu diesen Toleranzen?
Suchen Sie die entsprechende Seite in Ihrem Tabellenbuch und Ihrem Fachbuch heraus.

### Aufgabe 5

Was fällt Ihnen auf, wenn Sie sich diese Tabelle anschauen?

|  | 6 mm | 30 mm | 100 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Toleranz | +/- 0,1 mm | +/- 0,2 mm | +/- 0,3 mm |

Vergleichen Sie die Maße 6 mm, 30 mm und 100 mm und notieren Sie die Toleranzen. Was fällt Ihnen dabei auf?

### Aufgabe 6

Welche Logik steckt, Ihrer Meinung nach, hinter diesem Vorgehen?

### Aufgabe 7

Wenn Sie die Maße 6 mm 30 mm und 100 mm vergleichen; notieren Sie die Toleranzen in einer Tabelle. Was fällt Ihnen dabei auf?

### Aufgabe 8

Was verstehen Sie unter den folgenden Bezeichnungen?

| Nennmaß |  |
| --- | --- |
| Sollmaß |  |
| Istmaß |  |
| Höchstmaß |  |
| Mindestmaß |  |
| Unteres Abmaß |  |
| Oberes Abmaß |  |
| Toleranz |  |

- Wie können Sie das Höchstmaß ausrechnen?

- Wie können Sie das Mindestmaß ausrechnen?

- Wie kann man die Toleranz ausrechnen?

### Aufgabe 9

Berechnen Sie für das Verbindungsteil hinten für die Höhe der Bohrung (16 mm) und die Länge (64 mm) die nötigen Werte aus:

Siehe M01.02.05.02

| Maß | Toleranz | Höchstmaß | Mindestmaß |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 mm |  |  |  |
| 64 mm |  |  |  |

- Weitere Beispiele mit f, c und v

- Für welche Anwendungsbereiche werden f, m, c, v verwendet? Überlegen Sie sich ein Beispiel.

- Könnte das Verbindungsteil auch anders toleriert sein? 
Begründen Sie Ihre Lösung.

| Lernfeld LF 1 | Titel Umgang mit Abmaßen und Toleranzen |  | MT01.02.03.05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: - Ich kann Funktionen erkennen, einfache technische Zeichnungen verstehen und einfache Werkstücke Prüfen. - Ich kann das Arbeitsergebnis bewerten und sehen, ob das Prüfergebnis in der vorgegebenen Toleranz liegt. - Ich kann die Werkzeuge anwendungsbezogen auswählen und Toleranzen einhalten. |  |  | Lösung. |

Lehrerlösungsblatt in Extrafolie

(wird nicht ausgeteilt)

Abb. 1 Verbindungsteil hinten

Technische Zeichnungen zur Lernbox, Tabellenbuch Metall, evtl. Fachbuch Metalltechnik

Kein Maß auf einer technischen Zeichnung kann 100 Prozent exakt eingehalten werden. Deshalb ist bei allen Maßen eine zulässige Abweichung erlaubt. Zu beachten dabei ist, dass jedes Werkstück auch nicht genauer gefertigt werden muss, als es für seine Funktion nötig ist.

Gewinde M4

Verbindungsteil hinten

### Aufgabe 1

Markieren Sie in der 3D-Darstellung das „Verbindungsteil_hinten“ und die Position des Gewindes M4.

### Aufgabe 2

Notieren Sie die Auswirkung auf die Montage der Lernbox, wenn das „Verbindungsteil_hinten“

a)zu breit, d. h. über dem Höchstmaß ist:

Die Lernbox wird verformt, hier auseinandergedrückt und die Seitenteile werden nach außen gezerrt und aufgebogen.

b)zu schmal, d. h. unter dem Mindestmaß ist:

Die Lernbox wird verformt, hier zusammengedrückt und die Seitenteile werden nach innen gezerrt und zusammengebogen.

c)das Gewinde M4 an der falschen Stelle sitzt:

Das Verbindungsteil hinten kann nicht in der Lernbox festgeschraubt werden. Die Funktion ist nicht gewährleistet.

Hinweis auf späteres Arbeitsblatt, auf welchem die Begründung erarbeitet wird

Vergleichen Sie Ihre Lösung mit dem Lösungsblatt, welches Sie sich bei der Lehrerin oder dem Lehrer holen können.

Damit das gelingt, reichen die Allgemeintoleranzen völlig aus. Sie brauchen daher hier nicht genaue Abmaße mit den Abweichungen über und unter das Nennmaß angeben. Der Blick auf DIN (EN) ISO 2768 genügt.

### Aufgabe 3

Erläutern Sie was sich hinter der Bezeichnung DIN EN ISO 2768 verbirgt.

ISO=International Standard Organization

EN=Europäische Norm

DIN=Deutsches Institut für Normung

2768= Nummer der Norm

### Aufgabe 4

Wo finden Sie Angaben zu diesen Toleranzen?
Suchen Sie die entsprechende Seite in Ihrem Tabellenbuch und Ihrem Fachbuch heraus.

z. B. Tabellenbuch Europa, (Aufl. 45 neu) Allgemeintoleranzen Seite 106

### Aufgabe 5

Was fällt Ihnen auf, wenn Sie sich diese Tabelle anschauen?

Je größer das Nennmaß, desto größer die Toleranzen.

Vergleichen Sie die Maße 6 mm, 30 mm und 100 mm und notieren Sie die Toleranzen. Was fällt Ihnen dabei auf?

Je größer das Nennmaß, desto größer die Toleranzen.

|  | 6 mm | 30 mm | 100 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Toleranz | +/- 0,1 mm | +/- 0,2 mm | +/- 0,3 mm |

### Aufgabe 6

Welche Logik steckt, Ihrer Meinung nach, hinter diesem Vorgehen?

Bei größeren Bauteilen wird die Einhaltung von kleinen Toleranzen immer aufwendiger.

### Aufgabe 7

Wenn Sie die Maße 6 mm, 30 mm und 100 mm vergleichen, notieren Sie die Toleranzen in einer Tabelle. Was fällt Ihnen dabei auf?

### Aufgabe 8

Was verstehen Sie unter den folgenden Bezeichnungen?

| Nennmaß | Maß auf der Zeichnung eingetragen (N) |
| --- | --- |
| Sollmaß | Maß, das eingehalten werden muss |
| Istmaß | tatsächlich ermitteltes Maß |
| Höchstmaß | Höchst zulässiges Maß (Go) |
| Mindestmaß | mindest erforderliches Maß (Gu) |
| Unteres Abmaß | mögliche Abweichung vom Nennmaß nach oben (ES) |
| Oberes Abmaß | mögliche Abweichung vom Nennmaß nach unten (El) |
| Toleranz | Differenz zwischen Höchst- und Mindestmaß oder der Differenz zwischen oberem und unterem Abmaß (T) |

  - Wie können Sie das Höchstmaß ausrechnen? 	Go= N + ES

  - Wie können Sie das Mindestmaß ausrechnen?	Gu= N + El

  - Wie kann man die Toleranz ausrechnen?	T= Go-Gu oder T= ES-El

(Hier werden als Vorlage die Bezeichnung für die Bohrungen gewählt.)

### Aufgabe 9

Berechnen Sie für das Verbindungsteil hinten für die Höhe der Bohrung (16 mm) und die Länge (64 mm) die nötigen Werte aus.

Siehe M01.02.05.02

| Maß | Toleranz | Höchstmaß | Mindestmaß |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 mm | +/- 0,2 mm | 16,2 mm | 15,8 mm |
| 64 mm | +/- 0,3 mm | 64,3 mm | 63,7 mm |

- Weitere Beispiele mit f, c und v

- Für welche Anwendungsbereiche werden f, m, c, v verwendet? Überlegen Sie sich Beispiele

| Toleranzklasse | f (fein) | m (mittel) | c(grob) | v (sehr grob) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwendung | Feinwerktechnik z. B. Uhrentechnik, Messmittel | Allgemeine Fertigungstechnik, Maschinenbau | Gießereitechnik, | so gut wie nicht mehr in der Technik gebräuchlich |

- Könnte das Verbindungsteil auch anders toleriert sein? 
Begründen Sie Ihre Lösung.

Ja, wenn sichergestellt sein soll, dass das Verbindungsteil eingepasst werden kann, ein kleineres oberes Abmaß wählen, z. B. 0,1 mm

Denn:

Wenn Sie die Lernbox herstellen, muss das Verbindungsteil hinten in die Aussparung passen.

| Lernfeld LF 1 | Titel Zeichnung „Verbindungsteil_hinten“ |  |  | MT01.02.03.06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann Funktionen erkennen, einfache technische Zeichnungen verstehen und einfache Werkstücke anreißen und skizzieren. Ich kann schonend mit Energie und Werkzeugen umgehen. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: Ich kann technische Informationen in einem Tabellenbuch finden und auf meine Aufgabe anwenden. |  | Was Sie schon können sollten: Ich kann schon eine Teilzeichnung verstehen. |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: um Maße auf das Werkstück zu übertragen um Werkstücke mit den richtigen Maßen zu fertigen und zu prüfen |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: beim Prüfen der Maße während der Fertigung des Werkstücks |  |  |  |

| Phase | Zeit | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
|  | 30 min | Aufgaben 1 bis 6 |
|  | 10 min | Vergleich mit den Ergebnissen anderer Schülerinnen und Schüler. |

# Halbzeug

Halbzeuge sind Stangen, Rohre, Profile, die schon einen bestimmten Querschnitt haben, aber meist noch drei oder sechs Meter lang sind. Für ein neues Werkstück wählt man ein möglichst gut passendes Halbzeug aus, das dann durch Absägen schon so gut passt, dass man nicht unnötig viel sägen und feilen muss.

### Aufgabe 1:

Finden Sie im Tabellenbuch 4 unterschiedliche Querschnitte von Stahlprofilen

(das sind Halbzeuge). Tragen Sie den Namen in die Tabelle ein und skizzieren Sie den

Querschnitt:

| Name |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skizze |  |  |
| Name |  |  |
| Skizze |  |  |

Halbzeugangaben beeinflussen maßgebend die Vorgehensweise bei der Bearbeitung der Außenmaße des „Verbindungsteil_hinten“.

### Aufgabe 2:

Geben Sie die Maße des Rohteils vor der Bearbeitung an

(siehe Teilzeichnung „Verindungsteil_hinten“).

### Aufgabe 3:

Kennzeichnen Sie die Flächen in der Projektionsdarstellung mit Farbe, die bearbeitet

werden müssen.

### Aufgabe 4:

Im Materiallager liegt noch Material mit den Abmaßen 32 x 16 x 66. Können Sie dieses

Material für das „Verbindungsteil_hinten“ verwenden? Begründen Sie Ihre Antwort.

# Allgemeintoleranzen

Sie kennen den Aufbau der Lernbox und Sie haben sich mit der Fertigungszeichnung des Verbindungsteils schon beschäftigt. Anschließend haben Sie den Arbeitsauftrag erhalten, das Teil zu fertigen.

Damit das „Verbindungsteil_hinten“ in der Lernbox seine korrekte Funktion erfüllen bzw. montiert werden kann, ist es bei der Fertigung wichtig, dass bestimmte Maßtoleranzen eingehalten werden.

Wenn bei einem Maße die Toleranz nicht direkt angegeben ist, gelten die Allgemeintoleranzen, die im Schriftfeld der Zeichnung zu finden sind. Für die Fertigung des Verbindungsteils müssen nun die zulässigen Maßabweichungen dieser Maße bestimmt werden.

Die Allgemeintoleranzen sind in der DIN ISO 2786 festgelegt.

### Aufgabe 5:

Schreiben Sie die Toleranzvorgabe aus dem Schriftfeld ab.

### Aufgabe 6:

Das „m“ am Ende der Toleranzangabe bedeutet „mittel“. Finden Sie im Tabellenbuch

die Tabelle „Allgemeintoleranzen“ und bestimmen Sie die folgenden Angaben für

alle Maße in der Teilzeichnung „Verbindungsteil_hinten“.

| Nennmaß | Abmaße | Höchstmaß | Mindestmaß | Toleranz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |
| 73,5° |  |  |  |  |

Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit den Ergebnissen Ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler.

| Lernfeld LF 1 | Titel Zeichnung „Verbindungsteil_hinten“ |  | MT01.02.03.06 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann Funktionen erkennen, einfache technische Zeichnungen verstehen und einfache Werkstücke anreißen und skizzieren. Ich kann schonend mit Energie und Werkzeugen umgehen. |  |  | Lösung. |

# Halbzeug

### Aufgabe 1:

Beispiel für eine Lösung. Es gibt natürlich noch andere Querschnitte, die genauso

richtig sind.

### Aufgabe 2:

42 mm x 16 mm x 66 mm, d. h. 42 mm breit, 16 mm dick und 66 mm lang.

### Aufgabe 3:

Die Dicke 16 mm bleibt unbearbeitet.

### Aufgabe 4:

Nein, dieses Material wäre nicht breit genug, weil oben und unten jeweils ein Keil

von 16,5° abgenommen werden muss. Nachweis mit Geodreieck:

# Allgemeintoleranzen

### Aufgabe 5:

Allgemeintoleranzen nach DIN EN ISO 2768-m

### Aufgabe 6:

Tabelle mit Toleranzen der Zeichnungsmaße

| Nennmaß | Abmaße | Höchstmaß | Mindestmaß | Toleranz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ± 0,1 | 6,1 | 5,9 | 0,2 |
| 10 | ± 0,2 | 10,2 | 9,8 | 0,4 |
| 16 | ± 0,2 | 16,2 | 15,8 | 0,4 |
| 32 | ± 0,3 | 32,3 | 31,7 | 0,6 |
| 64 | ± 0,3 | 64,3 | 63,7 | 0,6 |
| 73,5° | ± 0° 20‘ | 73° 50‘ | 73° 10‘ | 0° 40‘ |

73,5° = 73° 30‘

| Lernfeld LF 1 | Titel Messschieber |  |  | MT01.02.03.07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann pfleglich mit einem Messgerät umgehen. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: Ich kann notwendige Prüfmittel auswählen, anwenden und das Arbeitsergebnis bewerten. |  | Was Sie schon können sollten: Ich kann schon den Unterschied zwischen Messen und Lehren erklären. |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: um Werkstücke während und nach der Fertigung überprüfen zu können |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: siehe Lernwegeliste oder Lernschritt |  |  |  |

# Verlaufsplan

| Phase | Zeit | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
|  | 2 min | Hinführung: Durchmesser von Rohr mit Lineal messen lassen => geht nicht. Geeignetes Messgerät auswählen => Messschieber |
|  | 10 min | Bearbeiten der 1. Aufgabe mit Hilfe von Fachbuch oder Internet |
|  | 5 min | Zusammentragen der Ergebnisse und vergleichen |
|  | 2 min | Bearbeiten der 2. Aufgabe. Übung und Vertiefung. Bei Unklarheiten Lehrerin oder Lehrer bzw. Mitschülerin oder Mitschüler fragen. |
|  | 15 min | Bearbeiten der 3. Aufgabe. Weitere Übungen finden Sie z. B. unter www.Paulinenpflege.de |
|  | 10 min | Bearbeiten der 4. Aufgabe mit Hilfe von Fachbuch oder Internet |
|  | 10 min | Zusammentragen der Ergebnisse und vergleichen |
|  | 6 min | Zeit für Fragen und Vertiefung |

Der Messschieber ist das am meisten verwendete Messgerät in einer Werkstatt. Durch die einfache Handhabung lassen sich Innen -, Außen – und Tiefenmaße einfach ermitteln.

### Aufgabe 1:

#### Beschriften Sie den Messschieber!

### Aufgabe 2:

#### Richtiges Ablesen des Messschiebers

Noniusmesschieber ablesen

Hauptskala

Quelle:

Anwendung und Ablesen eines Messschiebers, Joaquim Alves Gaspar,  October 2006, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Using_the_caliper_new.gif.

Dieses Bild steht unter Doppellizenz CC BY 3.0

Nonius

Messwert = 24 + 0,7 = 24,7

### Aufgabe 3:

#### Lesen Sie die gezeigten Werte ab.

Messwert: _______

Messwert: _______

Messwert: _______

### Aufgabe 4:

#### Erklärung des Nonius.

1/10 Nonius: Begriffe und Maße

Bild des LS

Wie funktioniert der Nonius?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

| Lernfeld LF 1 | Titel Messschieber |  | MT01.02.03.06 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann pfleglich mit einem Messgerät umgehen. |  |  | Lösung. |

Der Messschieber ist das am meisten verwendete Messgerät in einer Werkstatt. Durch die einfache Handhabung lassen sich Innen -, Außen – und Tiefenmaße einfach ermitteln.

### Aufgabe 1:

#### Beschriften Sie den Messschieber!

Messflächen für Innenmessung

Feststellschraube

Schieber

Hauptskala

Nonius

Tiefenmesser

beweglicher Messschenkel

Messflächen für Außenmessung

fester Messschenkel

### Aufgabe 2:

#### Ablesen des Messschiebers.

Noniusmesschieber ablesen

Hauptskala

Quelle:

Anwendung und Ablesen eines Messschiebers, Joaquim Alves Gaspar,  October 2006, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Using_the_caliper_new.gif.

Dieses Bild steht unter Doppellizenz CC BY 3.0

Nonius

Messwert = 24 + 0,7 = 24,7

### Aufgabe 3:

### Lesen Sie die gezeigten Werte ab.

Messwert: 14,0 mm.

Messwert: 19,2 mm.

Messwert: 36,8 mm.

### Aufgabe 4:

#### Erklärung des Nonius.

Bild des LS

Wie funktioniert der Nonius?

Beim 1/10 Nonius werden 9 mm in zehn gleiche Teile eingeteilt. Der Strichabstand auf dem Nonius beträgt also 0,9 mm, während der Skalenwert 1 mm beträgt. Daraus ergibt sich eine Teilungsdifferenz von 0,1 mm. Diese Teilungsdifferenz bezeichnet man als Noniuswert.

| Lernfeld LF 1 | Titel Spanende Bearbeitung |  |  | MT01.02.04. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann die Bearbeitung eines einfachen Werkstücks planen, dokumentieren und das Werkstück außen mit handgeführten Werkzeugen bearbeiten. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: Ich kann benötigte Maschinen und Werkzeuge unter Berücksichtigung von UVV einsetzen. |  | Was Sie schon können sollten: |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: zum Durchführen des Versuches der Keilwirkung |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: siehe Aufgaben 1 bis 5. |  |  |  |

# Beschreibung des Lernthemas

Wenn Sie die Lernbox herstellen wollen, müssen Sie zunächst den Umgang und die Anwendung der handgeführten Werkzeuge kennen. Was gehört da wo nun alles dazu?

Damit wir den Werkstoff spanend bearbeiten können müssen wir das

„Verbindungsteil_ hinten“ logischerweise erst einmal von einem Flachstahl absägen. Im Anschluss werden Arbeitsgänge wie Anreißen, Feilen, Bohren usw. kommen. Damit Sie verstehen, wie das am besten gelingt, müssen wir uns mit dem Entstehen von Spänen in der Metalltechnik beschäftigen. Das Grundprinzip aller zerspanenden Werkzeuge ist der Keil.

| Lernfeld LF 1 | Titel Keilwinkel |  |  | MT01.02.04.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann den Zusammenhang zwischen Keilwinkel, Eindringkraft und Werkstoff erkennen. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: Ich kann benötigte Maschinen und Werkzeuge unter Berücksichtigung von UVV einsetzen. |  | Was Sie schon können sollten: Ich kann die Weberpresse bedienen. |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: zum Durchführen des Versuches |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: siehe Aufgaben 1 und 2 |  |  |  |

# Verlaufsplan

| Phase | Zeit | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
|  | 10 min | Umgang mit der Weberpresse und Gruppeneinteilung |
|  | 20 min | Durchführung des 1. Versuches: Auswirkung des Keilwinkels auf die Trennkraft |
|  | 10 min | Zusammentragen der Ergebnisse und vergleichen |
|  | 5 min | Eigene Lösung auf das Arbeitsblatt übertragen, Diagramm und Erkenntnisfragen auf dem Arbeitsblatt ergänzen |
|  | 10 min | Vortrag einer Lösung |
|  | 20 min | Durchführung des 2. Versuches: Auswirkung des Keilwinkels auf den Werkstoff |
|  | 10 min | Zusammentragen der Ergebnisse und vergleichen |
|  | 5 min | Eigene Lösung auf das Arbeitsblatt übertragen und Erkenntnisfragen auf dem Arbeitsblatt ergänzen |
|  | 10 min | Vortrag einer Lösung |
|  | 10 min | Zeit für Fragen und Vertiefung |

### Auswirkung des Keilwinkels auf die Trennkraft

### Aufgabe 1:

In die Weberpresse sind Schneidkeile mit unterschiedlichen Keilwinkeln einzusetzen. Die Schneide soll 1 mm tief in das Werkstück aus Aluminium eindringen. Auf der Kraftanzeige ist die benötigte Kraft abzulesen und in die Tabelle einzutragen.

| Keilwinkel in ° | 30 | 60 | 90 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eindringkraft F in kN |  |  |  |  |

  - Die ermittelten Werte sind im Diagramm darzustellen.

50

| 40 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eindringkraft F in kN−−−> 30 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

0°		30°	         60°		90°	         120°

Keilwinkel−−−>

  - Wie wirkt sich der Keilwinkel auf die Eindringkraft aus?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

### Auswirkung des Keilwinkels auf den Werkstoff

### Aufgabe 2:

Es soll untersucht werden, welche Auswirkung der Werkstoff auf die benötigte Kraft hat, um den Schneidkeil 1 mm tief in das Werkstück eindringen zu lassen. Der Keilwinkel beträgt 40°.

| Werkstoff | Cu | Al | CuZn | S 235 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eindringkraft F in kN |  |  |  |  |

  - Welche Aussage kann man über den Versuch machen?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

  - Welche Eigenschaften müssen die Schneiden von Werkzeugen besitzen?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

  - Welche Werkstoffeigenschaften beeinflussen die Eindringkraft?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

  - Warum muss zum Zerspanen harter Werkstoffe ein großer Keilwinkel verwendet werden?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

| Lernfeld LF 1 | Titel Keilwinkel |  | MT01.02.04.01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann den Zusammenhang zwischen Keilwinkel, Eindringkraft und Werkstoff erkennen. |  |  | Lösung. |

### Auswirkung des Keilwinkels auf die Trennkraft

### Aufgabe 1:

In die Weberpresse sind Schneidkeile mit unterschiedlichen Keilwinkeln einzusetzen. Die Schneide soll 1 mm tief in das Werkstück aus Aluminium eindringen. Auf der Kraftanzeige ist die benötigte Kraft abzulesen und in die Tabelle einzutragen.

| Keilwinkel in ° | 30 | 60 | 90 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eindringkraft F in kN | 13 | 25 | 35 | 48 |

  - Die ermittelten Werte sind im Diagramm darzustellen.

50

| 40 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eindringkraft F in kN−−−> 30 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

0°		30°	         60°		90°	         120°

Keilwinkel−−−>

  - Wie wirkt sich der Keilwinkel auf die Eindringkraft aus?

Ein großer Keilwinkel benötigt mehr Kraft, um in das Werkstück einzudringen.

### Auswirkung des Keilwinkels auf den Werkstoff

### Aufgabe 2:

Es soll untersucht werden, welche Auswirkung der Werkstoff auf die benötigte Kraft hat, um den Schneidkeil 1 mm tief in das Werkstück eindringen zu lassen. Der Keilwinkel beträgt 40°.

| Werkstoff | Cu | Al | CuZn | S 235 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eindringkraft F in kN | 17 | 15 | 28 | 32 |

- Welche Aussage kann man über den Versuch machen?

Der Keilwinkel benötigt weniger Kraft, um in weiche Werkstoffe einzudringen.

- Welche Eigenschaften müssen die Schneiden von Werkzeugen besitzen?

Sie müssen härter sein als der Werkstoff, der zerspant oder getrennt werden soll.

- Welche Werkstoffeigenschaften beeinflussen die Eindringkraft?

Die Härte, Festigkeit und Elastizität von Werkstoffen beeinflussen die Eindringkraft.

- Warum muss zum Zerspanen harter Werkstoffe ein großer Keilwinkel verwendet werden?

Wird der Keilwinkel zu klein gewählt, besteht die Gefahr, dass die Schneide beim Zerspanen abbricht.

| Lernfeld LF 1 | Titel Weberpresse |  |  | MT01.02.04.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: - Ich kann benötigte Maschinen und Werkzeuge unter Berücksichtigung von UVV einsetzen. |  | Was Sie schon können sollten: Ich kann schon Messuhren ablesen. |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: um den Versuch Keilwinkel durchführen zu können |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: Siehe Lernwegeliste oder Lernschritt |  |  |  |

4. Messuhr

auf Null stellen (durch drehen am Außenring)

1. Probe

unterlegen

7. Nach Versuch Handrad öffnen, Spindel nach oben drehen und Probe entnehmen.

5. Hebel auf  und ab

bewegen, bis sich der Zeiger der Messuhr

einmal gedreht hat

3. Handrad für

Hydraulik schließen

6. Benötigte Kraft ablesen

2. Spindel drehen, bis

Keil auf Probe aufliegt

| Lernfeld LF 1 | Titel Keilförmige Werkzeugschneide |  |  | MT01.02.04.03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann die Bearbeitung eines einfachen Werkstücks planen, dokumentieren und das Werkstück außen mit handgeführten Werkzeugen bearbeiten. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: Ich kann die Wirkung unterschiedlicher Keile beurteilen. Ich kann die keilförmige Werkzeugschneide erkennen. |  | Was Sie schon können sollten: Ich kann schon Zeichnungen lesen. |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: siehe Lernwegeliste oder Lernschritt MT01.02.04.01 |  |  |  |

# Einführung

Wenn Sie die Lernbox herstellen wollen, müssen Sie zunächst den Umgang und die Anwendung der handgeführten Werkzeuge kennen. Was gehört da wo nun alles dazu?

Damit wir den Werkstoff spanend bearbeiten können, müssen wir das

„Verbindungsteil_hinten“ erst einmal von einem Flachstahl absägen. Im Anschluss kommen die Arbeitsgänge Anreißen, Feilen, Bohren. Damit Sie verstehen, wie das am besten gelingt, müssen wir uns mit dem Entstehen von Spänen in der Metalltechnik beschäftigen. Das Grundprinzip aller zerspanenden Werkzeuge ist der Keil.

# Verlaufsplan

| Phase | Zeit | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
|  | 5 min | Prinzip des Zerteilens |
|  | 10 min | Unterschiedliche Werkzeuge und deren Keilwirkung benenen und erkennen können (Frage 1 und 2) |
|  | 10 min | Die unterschiedliche Wirkung des Keils (Frage 3) |
|  | 15 min | Tempoduett (Fragen 3-5) |
|  | 10 min | Vorstellung der Lösungen (Frage 6) |
|  | 5 min | Vergleich der Lösung und Ausblick auf den Schnittwinkel |
|  | 15 min | Zerteilender und zerspanender Keil mit Benennung in Ordner übertragen (vgl. 6a) |
|  | 10 min | Vertiefung |

| Lernfeld LF 1 | Titel „Verbindungsteil_hinten“ (der Lernbox) selbstständig herstellen |  |  | MT01.02.04.04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Fertigen von Bauteilen mit handgeführten Werkzeugen Ich kann Fachbegriffe erklären. Ich kann die Herstellung eines einfachen Werkstückes planen und die richtigen Werkzeuge auswählen. Ich kann die unterschiedliche Schneidengeometrie der Zerspanungswerkzeuge beurteilen. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: Ich kann die Wirkung unterschiedlicher Keile beurteilen. Ich kann die keilförmige Werkzeugschneide erkennen. |  | Was Sie schon können sollten: Ich kann schon die Winkel am Keil unterscheiden. |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: Unterlagen zum Keilwinkel, Internetzugang zum Film „Der Keil“ |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: Siehe Lernwegeliste oder Lernschritt MT01.02.04.01 |  |  |  |

### Aufgabe 1:

Film aus dem Internet anschauen:

FWU – Der Keil – Grundform der Werkzeugschneide (4602721);

www.youtube.com/watch?v=3tzBVBA9-ok

Welche Werkzeuge werden in diesem Kurzfilm genannt?

### Aufgabe 2:

Erklären Sie den Unterschied zwischen Zerteilen und Zerspanen.

### Aufgabe 3:

Füllen Sie die folgende Tabelle aus:

1. Zeichnen Sie zunächst in die oberste Zeile einen größeren Keilwinkel und in der nächsten Spalte einen kleineren Keilwinkel ein.

2. Füllen Sie zunächst die Tabelle alleine aus und vergleichen Sie die Ergebnisse mit Ihrer Nachbarin/Ihrem Nachbarn des Tempoduetts.

|  | Zeichnen Sie einen großen Keilwinkel β1 | Zeichnen Sie einen kleinen Keilwinkel β2 |
| --- | --- | --- |
| Der Keil dringt leicht in den Werkstoff ein. |  |  |
| nur für harte Werkstoffe geeignet |  |  |
| nur für weiche Werkstoffe geeignet |  |  |
| Dieser Keil hat eine geringe Schneidenstabilität. |  |  |
| Dieser Keil hat eine hohe Schneidenstabilität |  |  |
| Der Keil bricht leicht an der Spitze aus. |  |  |
| Der Keil bricht nicht so leicht an der Spitze aus. |  |  |
| Mit diesem Keil trenne ich Aluminium. |  |  |
| Mit diesem Keil trenne ich Baustahl. |  |  |
| eigene Ergänzung |  |  |

### Aufgabe 4:

Vergleichen Sie die Lösungen im Tempoduett.

### Aufgabe 5:

Zeichnen Sie einen zerspanenden Keil und ein Werkstück, bei dem ein Span abfließt.

  - Kennzeichnen Sie auf Ihrer Zeichnung Freiwinkel, Spanwinkel und Keilwinkel.

  - Benennen Sie Freifläche, Spanfläche und den Schneidkeil.

α + β + γ =

Welche Winkelsumme ergibt sich? Ergänze die Gleichung:

  - Was versteht man unter dem Schnittwinkel δ ?

### Aufgabe 6:

Vergleichen Sie Ihre Lösung aus Frage 4 im Plenum und tragen Sie Ihre Lösungen vor.

- Übertragen Sie die vollständige Lösung in Ihren Ordner unter der Überschrift

- „Trennen mit keilförmigen Werkzeugen“.

### Zerspanender Keil

Fachkunde Metall, 55. Auflage, Europa-Nr. 10129, S. 112 Bild 2.

| Lernfeld LF 1 | Titel „Verbindungsteil_hinten“ (der Lernbox) selbstständig herstellen |  | MT01.02.04.04 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann Bauteile mit handgeführten Werkzeugen fertigen. Ich kann die Herstellung eines einfachen Werkstückes planen und die richtigen Werkzeuge auswählen. Ich kann die unterschiedliche Schneidengeometrie der Zerspanungswerkzeuge beurteilen. |  |  | Lösung. |

Film aus dem Internet anschauen

### Aufgabe 1:

Welche Werkzeuge werden in diesem Kurzfilm genannt?

- Meißel, Säge, Bohrer, Schere, Fräser, Drehmeißel

### Aufgabe 2:

Erklären Sie den Unterschied zwischen Zerteilen und Zerspanen.

- Beim Zerteilen gibt es keine Späne, es wird spanlos getrennt. Beim Zerspanen gibt es Späne.

### Aufgabe 3:

Füllen Sie die folgende Tabelle aus

1. Zeichnen Sie zunächst in die oberste Zeile einen größeren Keilwinkel und in der nächsten Spalte einen kleineren Keilwinkel ein.

|  | Zeichnen Sie β1 F1 | Zeichnen Sie β2 F2 |
| --- | --- | --- |

2. Füllen Sie zunächst die Tabelle alleine aus und vergleichen Sie die Ergebnisse mit ihrer Nachbarin/ihrem Nachbarn des Tempoduetts.

| Der Keil dringt leicht in den Werkstoff ein. |  | X |
| --- | --- | --- |
| nur für harte Werkstoffe geeignet | X |  |
| nur für weiche Werkstoffe geeignet |  | X |
| Dieser Keil hat eine geringe Schneidenstabilität. |  | X |
| Dieser Keil hat eine hohe Schneidenstabilität. | X |  |
| Der Keil bricht leicht an der Spitze aus. |  | X |
| Der Keil bricht nicht so leicht an der Spitze aus. |  | X |
| Mit diesem Keil trenne ich Aluminium. |  | X |
| Mit diesem Keil trenne ich Baustahl. | X |  |
| eigene Ergänzung |  |  |

### Aufgabe 4:

Vergleichen Sie die Lösungen im Tempoduett.

### Aufgabe 5:

- Zeichnen Sie einen zerspanenden Keil und ein Werkstück bei dem ein Span abfließt.

  - Kennzeichnen Sie auf Ihrer Zeichnung Freiwinkel, Spanwinkel und Keilwinkel.

  - Benennen Sie Freifläche, Spanfläche und den Schneidkeil.

α + β + γ = 90°

Welche Winkelsumme ergibt sich? Ergänze die Gleichung:

  - Was versteht man unter dem Schnittwinkel δ ?

- Der Schnittwinkel ergibt sich aus der Summe von Freiwinkel und Keilwinkel.

### Aufgabe 6:

Vergleichen Sie Ihre Lösung aus Frage 4 im Plenum und tragen Sie Ihre Lösungen vor.

- Übertragen Sie die vollständige Lösung in Ihren Ordner unter der Überschrift „Trennen mit keilförmigen Werkzeugen“.

Zerspanender Keil

Fachkunde Metall, 55. Auflage, Europa-Nr. 10129, S. 112 Bild 2.

| Lernfeld LF 1 | Titel Bügelsäge |  |  | MT01.02.04.05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann die Bearbeitung eines einfachen Werkstücks planen, dokumentieren und das Werkstück außen mit handgeführten Werkzeugen bearbeiten. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: Ich kann die nötige Teilung unterscheiden. Ich kann den nötigen Freischnitt unterscheiden. Ich kann den richtigen Einsatzbereich auswählen. Ich kann die Bügelsäge fertigungsgerecht anwenden.. |  | Was Sie schon können sollten: Ich kann schon die Funktion keilförmiger Werkzeuge erkennen. |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: siehe Lernwegeliste oder Lernschritt |  |  |  |

# Verlaufsplan

| Phase | Zeit | Aufgabe |
| --- | --- | --- |

Sammeln an der Tafel oder Flipchart, Wandzeitung

|  | 10 min | Welche Bügelsäge benötigen wir zur Herstellung der Lernbox? Aufteilen zum Gruppenpuzzle |
| --- | --- | --- |
|  | 20 min | Unterscheidung der Bügelsägen nach der Teilung, dem Freischnitt, dem Einsatzbereich, fertigungsgerechte Anwendung |
|  | 10 min | Einzelarbeit (Themen doppelt besetzen) - Teilung - Freischnitt - Einsatzbereich - Fertigungsgerechte Anwendung |
|  | 15 min | Expertengruppen Vergleich der Lösungen mit den Arbeitsblättern |
|  | 10 min | Vortrag der Lösungen |
|  | 15 min | Übertragung der Ergebnisse auf das zu fertigende Teil, Lernbox hinten |
|  | 10 min | Was wähle ich für den Arbeitsauftrag Lernbox aus? Überprüfung und Verbesserung der eigenen Ergebnisse |
|  | 10 min | Feedback, Problembesprechung und Vertiefung |

| Lernfeld LF 1 | Titel Bügelsäge |  |  | MT01.02.04.05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann einzelne Teilungen unterscheiden. Ich kann den Freischnitt erklären. Ich kann Einsatzbereiche unterscheiden. Ich kann die fertigungsgerechte Anwendung sehen. Ich kann UVVs beachten. Ich kann ein Sägeblatt wechseln. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: Ich kann einzelne Bügelsägen unterscheiden und auswählen. |  | Was Sie schon können sollten: Ich kann schon die unterschiedlichen keilförmigen Werkzeuge erkennen. |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: |  |  |  |

# Teilung

### Aufgaben

### Halt!!

Bevor mit einem Sägeblatt gearbeitet wird, sollten nicht nur die Zahnrichtung und der Zustand des Sägeblattes geprüft werden, sondern überlegt sein, welcher Werkstoff bearbeitet wird.

Bild des LS

Auf einer Länge von 1 Zoll = ……………..mm sind die Zahnteilungen unterschiedlich groß.

Die Auswahl des Sägeblattes richtet sich nach:

- ________________

- ________________

r Dicke des Werkstoffes

Der Raum zwischen den Zähnen, wie in Abbildung 1 dargestellt, ist der Spanraum. Er nimmt die Späne auf. Wäre dieser Raum nicht vorhanden, könnten die Späne nicht aufgenommen werden und die Späne nicht abtransportiert werden. Je nach Werkstoff werden unterschiedliche Zahnteilungen für grobe, mittlere und feine Zahnteilung unterschieden.

  - Finden Sie in Ihren Unterlagen heraus, für welche Werkstoffe welche Teilung verwendet wird.

| Zahnteilung | Zähne pro Inch | Anwendung |
| --- | --- | --- |
| grob |  |  |
| mittel |  |  |
| fein |  |  |

Bei einer werkstattgerechten Auswahl sollte berücksichtigt werden, dass weiche Werkstoffe größere Spanräume  benötigen als harte.  Bei feiner Zahnteilung schneiden mehr Zähne als bei einer groben Zahnteilung und dadurch wird das Sägeblatt weniger belastet, weil sich der Schnittdruck auf mehr Zähne verteilt.

Aufgabe in der Metallwerkstatt:

  - Überprüfen Sie, welche Zahnteilung die richtige ist, wobei die Werkstücke die gleiche Dicke haben müssen. Stellen Sie fest, wo mehr und wo weniger Zeit benötigt wird.

|  | Sägeblatt mit grober | mittlerer | feiner Zahnteilung |
| --- | --- | --- | --- |
| Kunststoff |  |  |  |
| Legierter Stahl |  |  |  |
| Aluminium |  |  |  |
| Holz |  |  |  |
| Baustahl S 235 JR |  |  |  |
| Messing |  |  |  |
| Kupfer |  |  |  |
| Gusseisen |  |  |  |

### Freischnitt

- Beim Sägen muss die Schnittfuge breiter sein als das Sägeblatt.

Welche Folge ergibt sich beim Sägen?

- Welche Möglichkeiten gibt es, den Freischnitt zu erzielen?

  - Wie wird das Klemmen vermieden?

  - Wie wird das Klemmen vermieden?

Bei gestauchten Zähnen sind die Sägezähne an der Spitze breiter.

Abb. 5: gestauchte Zähne am Sägeblatt

  - Wie wird das Klemmen vermieden?

- Welches ist die gebräuchlichste Art des Freischnitts an Handbügelsägen im Metallbereich?

- Ansetzen des Sägeblattes

Was wurde bei einem der beiden Bilder falsch gemacht? Was wird dadurch passieren?

  - Welche Hilfe ist hier sinnvoll?

- Arbeitsschritte beim Auswechseln des Sägeblattes

Bild des LS

- Bennen Sie zunächst die Bauteile einer Handbügelsäge.

Die folgenden Bauteile helfen dabei.

Griff, Bügel, Heftkloben, Sägeblatt, Haltestift, Spannkloben, Flügelmutter,

Haltestift

- Ordnen Sie die nötigen Demontage- und Montage-Schritte beim Auswechseln des stumpf gewordenen Sägeblattes in der richtigen Reihenfolge.

- Einstecken der Haltestifte, Entfernen des alten Sägeblattes, Lösen der Haltestifte, Prüfen der Zahnrichtung, Einlegen des neuen Sägeblattes, Anziehen der Flügelmutter, Lösen der Flügelmutter

| Arbeitsschritt | Auswechseln des Sägeblattes |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |

- Fachgerechte Handhabung oder Unfallschutz? 
Beurteilen Sie die Arbeitsanweisungen und Unfallschutzmaßnahmen beim Sägen und ordnen Sie dies entweder

- der fachgerechten Handhabung (1) beim Sägen oder

- den Unfallschutzmaßnahmen (2) zu.

- Nur bei der Vorwärtsbewegung Druck auf das Sägeblatt ausüben	( )

- Beim Sägen darauf achten, dass das ganze Sägeblatt genutzt wird	( )

- Beim Sägen darauf achten, dass frei und ohne Behinderung gearbeitet werden kann	( )

- Kurz vor dem Durchsägen den Druck wegnehmen	( )

- Die Zähne des Sägeblattes müssen immer in Schnittrichtung zeigen.	( )

- Welches Sägeblatt ist für das „Verbindungsteil_hinten“ auszuwählen?

  - Schlagen Sie eine Zahnteilung für den zu bearbeitenden Werkstoff vor.

  - Welche Art von Freischnitt würden Sie vorziehen?

  - Spielt die Dicke des Werkstückes ebenfalls eine Rolle?

| Lernfeld LF 1 | Titel Bügelsäge |  | MT01.02.04.05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: |  |  | Lösung. |

# Teilung

Halt!!

Bevor mit einem Sägeblatt gearbeitet wird, sollten nicht nur die Zahnrichtung und der Zustand des Sägeblattes geprüft werden, sondern überlegt sein, welcher Werkstoff bearbeitet wird.

Bild des LS

Auf einer Länge von 1 Zoll = 25,4 mm sind die Zahnteilungen unterschiedlich groß.

Die Auswahl des Sägeblattes richtet sich nach:

- Der Festigkeit des zu sägenden Werkstoffes und …

- … der Dicke des Werkstoffes

Der Raum zwischen den Zähnen, wie in Abbildung 1 dargestellt, ist der Spanraum. Er nimmt die Späne auf. Wäre dieser Raum nicht vorhanden, könnten die Späne nicht aufgenommen werden und die Späne nicht abtransportiert werden. Je nach Werkstoff werden unterschiedliche Zahnteilungen für grobe, mittlere und feine Zahnteilung unterschieden.

  - Finden Sie in Ihren Unterlagen heraus, für welche Werkstoffe, welche Teilung verwendet wird.

| Zahnteilung | Zähne pro Inch | Anwendung |
| --- | --- | --- |
| grob | Bis 16 Zähne | z. B. Aluminium |
| mittel | Bis 22 Zähne | z. B. Baustahl |
| fein | Bis 32 Zähne | z. B. legierte Stähle |

Bei einer werkstattgerechten Auswahl sollte berücksichtigt werden, dass weiche Werkstoffe größere Spanräume  benötigen als harte.  Bei feiner Zahnteilung schneiden mehr Zähne als bei einer groben Zahnteilung und dadurch wird das Sägeblatt weniger belastet, weil sich der Schnittdruck auf mehr Zähne verteilt.

Aufgabe in der Metallwerkstatt:

- Überprüfen Sie, welche Zahnteilung die richtige ist, wobei die Werkstücke die gleiche Dicke haben müssen. Stellen Sie fest, wo mehr und wo weniger Zeit benötigt wird.

|  | Sägeblatt mit grober | mittlerer | feiner Zahnteilung |
| --- | --- | --- | --- |
| Kunststoff | x |  |  |
| Legierter Stahl |  |  | x |
| Aluminium | x |  |  |
| Holz | x |  |  |
| Baustahl S 235 JR |  | x |  |
| Messing |  | x |  |
| Kupfer | x |  |  |
| Gusseisen |  | x |  |

### Freischnitt

- Beim Sägen muss die Schnittfuge breiter sein als das Sägeblatt.

Platzhalter für Grafik:

klemmendes Sägeblatt

Welche Folge ergibt sich beim Sägen?

- Da es keinen Freischnitt gibt, klemmt das Sägeblatt und das Sägen wird unmöglich. Es ist mit hohem Kraftaufwand verbunden.

- Welche Möglichkeiten gibt es, den Freischnitt zu erzielen?

Platzhalter für Grafik:

Geschränktes Sägeblatt

  - Wie wird das Klemmen vermieden?

- Die Zähne sind nach links und rechts versetzt und dadurch wird die Schnittfuge breiter.

Platzhalter für Grafik:

Gewelltes Sägeblatt

  - Wie wird das Klemmen vermieden?

- Das Sägeblatt ist gewellt und somit wird die Schnittfuge breiter.

Bei gestauchten Zähnen sind die Sägezähne an der Spitze breiter.

Abb. 5: gestauchte Zähne am Sägeblatt

  - Wie wird das Klemmen vermieden?

- Durch die gestauchten Zähne wird die Schnittfuge ebenfalls breiter als das Sägeblatt. Ein Klemmen wird somit verhindert.

Welches ist die gebräuchlichste Art des Freischnitts an Handbügelsägen im Metallbereich?

- Sie werden meist gewellt benutzt.

- Ansetzen des Sägeblattes

Was wurde bei einem der beiden Bilder falsch gemacht?

Was wird dadurch passieren?

Beim linken Bild wurde vergessen, die Bügelsäge mit einem Anschnitt zu Beginn zu starten. Die Säge wird verrutschen.

  - Welche Hilfe ist hier sinnvoll?

- Am sinnvollsten ist es, den Ansatz mit einer Dreikantfeile zu markieren.

- Arbeitsschritte beim Auswechseln des Sägeblattes

  - Bennen Sie zunächst die Bauteile einer Handbügelsäge.

Die folgenden Bauteile helfen dabei.

Griff, Bügel, Heftkloben, Sägeblatt, Haltestift, Spannkloben, Flügelmutter

  - Ordnen Sie die nötigen Demontage- und Montage-Schritte beim Auswechseln des stumpf gewordenen Sägeblattes in der richtigen Reihenfolge.

- Einstecken der Haltestifte, Entfernen des alten Sägeblattes, Lösen der Haltestifte, Prüfen der Zahnrichtung, Einlegen des neuen Sägeblattes, Anziehen der Flügelmutter, Lösen der Flügelmutter

| Arbeitsschritt | Auswechseln des Sägeblattes |
| --- | --- |
| 1 | Lösen der Flügelmutter |
| 2 | Lösen der Haltestifte |
| 3 | Entfernen des alten Sägeblattes |
| 4 | Prüfen der Zahnrichtung |
| 5 | Einlegen des neuen Sägeblattes |
| 6 | Einstecken der Haltestifte |
| 7 | Anziehen der Flügelmutter |

- Beurteilen Sie die Arbeitsanweisungen und Unfallschutzmaßnahmen beim Sägen und ordnen Sie dies entweder der fachgerechten Handhabung beim Sägen (1) oder den Unfallschutzmaßnahmen (2) zu.

- nur bei der Vorwärtsbewegung Druck auf das Sägeblatt ausüben	( 1)

- beim Sägen darauf achten, dass das ganze Sägeblatt genutzt wird	( 1)

- beim Sägen darauf achten, dass frei und ohne Behinderung gearbeitet werden 
kann	( 2)

- kurz vor dem Durchsägen den Druck wegnehmen	( 2)

- Die Zähne des Sägeblattes müssen immer in Schnittrichtung zeigen.	( 1)

- Welches Sägeblatt ist für das „Verbindungsteil_hinten“ auszuwählen?

  - Schlagen Sie eine Zahnteilung für den zu bearbeitenden Werkstoff vor.

- Zahnteilung zwischen 22 bis 25 Zähne pro Inch

  - Welche Art von Freischnitt würden Sie vorziehen?

- In der Regel einen gewellten Freischnitt bei Bügelsägen

  - Spielt die Dicke des Werkstückes ebenfalls eine Rolle?

- Ist das Werkstück schmäler als 40 mm ist es besser, eine feinere Zahnteilung zu wählen.

| Lernfeld LF 1 | Titel Auswahl von Feilen |  |  | MT01.02.04.06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann die Bearbeitung eines einfachen Werkstücks planen, dokumentieren und das Werkstück außen mit handgeführten Werkzeugen bearbeiten. Ich kann die wichtigsten Feilenarten benennen. Ich kann begründen, welche Feilenart für welche Aufgabe eingesetzt wird. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: Ich kann gelernte Arbeitstechniken anwenden. Ich kann meine Arbeit inhaltlich und zeitlich planen. |  | Was Sie schon können sollten: Ich kann die Winkel an der Werkzeugschneide unterscheiden. |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: siehe Lernwegeliste oder Lernschritt MT01.02.04.03 |  |  |  |

# Verlaufsplan

| Phase | Zeit | Aufgabe |
| --- | --- | --- |

Strukturierung durch die Lehrerin oder den Lehrer

|  | 15 min | Sammeln der bekannten Feilen und Hiebarten |
| --- | --- | --- |
|  | 20 min | Bearbeiten mit dem Fachbuch der Fragen 1-3 |
|  | 10 min | Tempoduett |
|  | 15 min | Bearbeiten mit dem Fachbuch der Fragen 4-6 |
|  | 10 min | Tempoduett |
|  | 10 min | Vorstellung der Ergebnisse |
|  | 15 min | Klären der ungelösten Fragen, Auswahl der Feilen für den Arbeitsauftrag, Übertragung der Lösungen |

| Lernfeld LF 1 | Titel Arbeitsblatt Feilen |  |  | MT01.02.04.07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann die wichtigsten Feilenarten benennen. Ich kann begründen, welche Feilenart für welche Aufgabe eingesetzt wird. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: Ich kann gelernte Arbeitstechniken anwenden. Ich kann meine Arbeit inhaltlich und zeitlich planen. |  | Was Sie schon können sollten: Ich kann die Winkel an der Werkzeugschneide unterscheiden. |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: |  |  |  |

# Auswahl von Feilen

Arbeiten mit dem Fachbuch, z. B.

- Metalltechnik, Kompetenzen für den Berufseinstieg oder

- Metalltechnik Grundbildung.

### Aufgabe 1:

- In welchen Fertigungsbereichen wird noch gefeilt? Nennen Sie drei unterschiedliche Bereiche.

1.

2.

3.

Aufgabe 2:

- Skizzieren Sie eine Feile und benennen Sie Feilenheft, Feilenangel, Feilenblatt, Feilenlänge, Zwinge und den Querschnitt.

### Aufgabe 3:

Wodurch unterscheiden sich gehauene und gefräste Feilen? Fertigen Sie eine Skizze an und

beachten Sie, was Sie beim Keil gelernt haben.

### Aufgabe 4:

- Unterscheiden Sie nach der Anwendung die Hiebarten:

Einhieb, Kreuzhieb, gebogener Hieb

### Aufgabe 5:

- Unterscheiden Sie die Querschnittsformen der Feilen

|  | Querschnitt | Feilenart |
| --- | --- | --- |

### Aufgabe 6:

- Hiebzahl und Hiebnummern:

Eine Schneidreihe des Feilenblattes besteht aus vielen niedrigen hintereinander- und nebeneinanderliegenden Schneidkeilen. Wann wird welcher Hieb eingesetzt und warum?

### Aufgabe 7:

- Welche Feilen benötigen Sie zur Herstellung des „Verbindungsteil_hinten“ der Lernbox?

| Lernfeld LF 1 | Titel Arbeitsblatt Feilen |  | MT01.02.04.07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann die wichtigsten Feilenarten benennen. Ich kann begründen, welche Feilenart für welche Aufgabe eingesetzt wird. Ich kann die richtige Feile auswählen. |  |  | Lösung. |

# Auswahl von Feilen

Arbeiten mit dem Fachbuch, z. B.

- Metalltechnik, Kompetenzen für den Berufseinstieg oder

- Metalltechnik Grundbildung.

### Aufgabe 1:

- In welchen Fertigungsbereichen wird noch gefeilt? Nennen Sie drei unterschiedliche Bereiche.

1. Handwerkliche Fertigung von Einzelteilen

2. Entgraten von Werkstücken

3. Formen und Modellbau für Passarbeiten

Aufgabe 2:

- Skizzieren Sie eine Feile und benennen Sie Feilenheft, Feilenangel, Feilenblatt, Feilenlänge, Zwinge und den Querschnitt

### Aufgabe 3:

Wodurch unterscheiden sich gehauene und gefräste Feilen? Fertigen Sie eine Skizze an und

beachten Sie, was Sie beim Keil gelernt haben.

Bei gefrästen Feilen ist der Keilwinkel kleiner und dadurch der Spanwinkel positiv.

Quelle:

Verlag Europa-Lehrmittel:

Metalltechnik Grundbildung, 7. Auflage,  Seite 75, Bild 2.

### Aufgabe 4:

- Unterscheiden Sie nach der Anwendung die Hiebarten:

Einhieb, Kreuzhieb, gebogener Hieb.	

Einhieb: die Zähne sind nur in einer Richtung eingearbeitet, weiche Werkstoffe

Kreuzhieb: die Zähne sind in beiden Richtungen eingearbeitet, härtere Werkstoffe

Gebogener Hieb: die Schneidenreihen sind bogenförmig hintereinander, z. B. Raspelhieb

### Aufgabe 5:

- Unterscheiden Sie die Querschnittsformen der Feilen

|  | Querschnitt | Feilenart |
| --- | --- | --- |
|  |  | Flachfeile |
|  |  | Dreikantfeile |
|  |  | Vierkantfeile |
|  |  | Rundfeile |
|  |  | Halbrundfeile |

### Aufgabe 6:

- Hiebzahl und Hiebnummern:

Eine Schneidreihe des Feilenblattes besteht aus vielen niedrigen hintereinander- und nebeneinanderliegenden Schneidkeilen. Wann wird welcher Hieb eingesetzt und warum?

Die Hiebzahl gibt die Anzahl der Hiebe pro cm an.

Mit steigender Hiebnummer werden die Feilen für Schlichtarbeiten eingesetzt, weil die Teilung feiner ist. In der Werkstatt werden Sie Schruppfeilen mit Hieb 1 und Schlichtfeilen mit Hieb 3 verwenden.

### Aufgabe 7:

- Welche Feilen benötigen Sie zur Herstellung des „Verbindungsteil_hinten“ der Lernbox?

150 mm und 250 mm Schrupp- und Schlichtfeilen genügen für diesen Arbeitsauftrag.

| Lernfeld LF 1 | Titel Feilen einer ebenen und winkligen Fläche |  |  | MT01.02.04.08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann eine Fläche eben und winklig feilen und mit dem Haarwinkel überprüfen. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: Ich kann ein Werkstück außen mit handgeführten Werkzeugen bearbeiten. |  | Was Sie schon können sollten: Ich kann schon Feilen unterscheiden. |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: Um Werkstücke nach Vorgabe herstellen zu können |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: Siehe Lernwegeliste oder Lernschritt |  |  |  |

# Herstellen einer ebenen und winkligen Fläche

Siehe Arbeitsblatt MT01.02.07

Feilen gemäß der Verwendung aussuchen.

Rechtshänder haben den Feilengriff in der rechten Hand, Feilenblatt in der Linken. Linkshänder umgekehrt.

Beim Feilen drückt die linke Hand die Feile nach unten, während die rechte Hand die Feile nach vorne bewegt. Es ist darauf zu achten, dass die Feile waagerecht hin und her bewegt wird. Beim Zurückbewegen übt die linke Hand keinen Druck auf die Feile aus.

## Überprüfen einer Fläche mit Hilfe eines Haarwinkels auf Ebenheit

Um eine ebene Fläche herzustellen, muss nun auf der rechten und linken Seite Material mit der Feile abgetragen werden. Überall, wo Licht durchscheint, darf nicht mehr gefeilt werden. Die Oberfläche ist dann eben, wenn zwischen Werkstück und Haarwinkel kein Licht mehr durchscheint.

## Überprüfen eines Werkstücks mit Hilfe eines Haarwinkels auf Winkligkeit

Beim Überprüfen der Winkligkeit wird der Haarwinkel mit der flachen Seite am Werkstück angelegt. Die zu prüfende Fläche wird mit der spitz zulaufenden Seite des Haarwinkels geprüft. Nach dem Feilen sollte die bearbeitete Fläche immer von zwei Seiten überprüft werden.

| Lernfeld LF 1 | Titel Erstellen eines Arbeitsplanes |  |  | MT01.02.05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: ­ Ich kann Funktionen erkennen, einfache technische Zeichnungen verstehen und einfache Werkstücke anreißen und skizzieren. ­ Ich kann die Werkzeuge anwendungsbezogen auswählen. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: ­ Ich kann Funktionen erkennen, einfache technische Zeichnungen verstehen und einfache Werkstücke anreißen und skizzieren. ­ Ich kann notwendige Arbeitsgänge in die richtige Reihenfolge bringen. |  | Was Sie schon können sollten: - Ich kann schon feilen, sägen, anreißen (zerspanen). |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: |  |  |  |

# Einführung in das Lernthema

Wir stellen uns vor, dass wir das Fach gewechselt haben und Architekt wären.

Ein Architekt plant und überwacht den Bau eines Hauses, damit am Ende die Kosten des Hausbaus den Häuslebauer nicht in den Ruin treiben und er am Monatsanfang seine Tilgungsrate leisten kann und ihm die Schulden nicht weiter wachsen.

Wenn der Architekt die einzelnen Handwerker beauftragt, kann er nicht mit dem Dach beginnen, sondern mit dem Boden, nämlich mit dem Fundament. Dabei muss entschieden werden, auch von den Kosten her, wie die Baugrube ausgehoben werden soll.

Soll mit dem Spaten und Nachbarschaftshilfe gearbeitet oder eine Baufirma mit schwerem Gerät beauftragt werden?

Soll es ein Holzhaus oder ein Massivhaus werden?

Der Architekt muss sich das alles überlegt, gezeichnet und entschieden haben, sonst läuft es auf der Baustelle aus dem Lot.

Wenn der Architekt gut geplant hat, stimmen auch seine Berechnungen und wir wissen, was die einzelnen Gewerke, wie Grube ausbaggern, Rohbau oder Fenster kosten.

So ist es auch beim Fertigen in der Metalltechnik.

Man muss sich gut überlegen, aus welchem Material (in der Metalltechnik heißt das Werkstoff), mit welchen Werkzeugen und in welcher Reihenfolge am besten vorgegangen wird.

Dabei muss man darauf achten, dass die Fertigung möglichst kostengünstig ist, ohne dass die Qualität leidet.

Auf die oben angeführten Punkte wollen wir auch achten, wenn wir die Lernbox herstellen.

| Lernfeld LF 1 | Titel Prüfprotokoll |  |  | MT01.02.05.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann ein gefertigtes Werkstück auf Maß und Formgenauigkeit prüfen und die Ergebnisse in einem vorgegebenen Prüfblatt protokollieren. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: |  | Was Sie schon können sollten: Ich kann schon die geeigneten Prüfmittel auswählen. |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: um Werkstücke nach der Fertigung auf ihre Maßhaltigkeit überprüfen zu können |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: siehe Aufgaben 2 bis 6. |  |  |  |

# Verlaufsplan

| Phase |  | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
|  | 5 min | Bearbeiten Aufgabe 1 |
|  | 10 min | Rollenspiel: Autokauf. Modellauto oder Foto von einem Auto im Unterricht verwenden |
|  | 5 min | Erkenntnisfrage in Gruppenarbeit beantworten, danach im Plenum besprechen |
|  | 5 min | Bearbeiten Aufgabe 2 |
|  | 5 min | Schülerinnen und Schüler überprüfen ihr Werkstück und tragen ihre Ergebnisse in die Tabelle ein |
|  | 10 min | Erkenntnisfrage in Gruppenarbeit beantworten, danach im Plenum besprechen |
|  | 5 min | Zeit für Fragen und Vertiefung |

Hinweis: Benutzen Sie das Tabellenbuch.

### Aufgabe 1:

Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein Auto kaufen. Bei der Kaufentscheidung spielen bestimmte Merkmale eine wichtige Rolle. Notieren Sie sich, welche Dinge ein Auto haben muss, damit Sie sich für den Kauf entscheiden.

| Merkmal | vorhanden | nicht vorhanden | kann gemacht werden |
| --- | --- | --- | --- |

Nachdem Sie ein passendes Auto gefunden haben, vergleichen Sie die tatsächliche Ausstattung mit den Wünschen, die das Auto Ihrer Vorstellung nach haben soll.

- Wie fällt nun Ihre Kaufentscheidung aus? Begründen Sie.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

### Aufgabe 2:

Ähnlich wie bei Aufgabe 1 verhält es sich auch mit Werkstücken nach der Fertigung. Bevor sie an den Kunden ausgeliefert werden, sind bestimmte Merkmale zu prüfen. Erstellen sie ein Prüfprotokoll für das „Verbindungsteil_hinten“, nach dem Muster aus Aufgabe 1. Das Prüfprotokoll wird nun jedoch um eine weitere Spalte ergänzt.

| Merkmal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Werkstücke sollten nach der Fertigung geprüft werden. Notieren Sie, warum eine Prüfung notwendig ist.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

- Welche Aussage kann man über das fertige Werkstück machen?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

- Bei Massenproduktion ist eine Prüfung sämtlicher Teile schwierig. Warum?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

- In welchen Bereichen ist eine Prüfung aller Teile trotzdem nicht vermeidbar?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

| Lernfeld LF 1 | Titel Prüfprotokoll |  | MT01.02.05.01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann ein gefertigtes Werkstück auf Maß und Formgenauigkeit prüfen und die Ergebnisse in einem vorgegebenen Prüfblatt protokollieren. |  |  | Lösung. |

### Aufgabe 1:

Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein Auto kaufen. Bei der Kaufentscheidung spielen bestimmte Merkmale eine wichtige Rolle. Notieren Sie sich, welche Dinge ein Auto haben muss, damit Sie sich für den Kauf entscheiden.

| Merkmal | vorhanden | nicht vorhanden | kann gemacht werden |
| --- | --- | --- | --- |
| Farbe silbergrau |  | x | x |
| 2 Sitze | x |  |  |
| wenig Kilometer | x |  |  |
| Alu-Felgen | x |  |  |
| Unfallfrei |  | x |  |

Nachdem Sie ein passendes Auto gefunden haben, vergleichen Sie die tatsächliche Ausstattung mit den Wünschen, die das Auto Ihrer Vorstellung nach haben soll.

- Wie fällt nun Ihre Kaufentscheidung aus? Begründen Sie.

Das Auto wird nicht gekauft. Die Farbe könnte man durch lackieren ändern, was allerdings einen Mehrpreis zur Folge hätte. Jedoch erfüllt das Fahrzeug nicht das Kriterium, dass es unfallfrei ist. Dieses Merkmal kann auch nicht behoben werden.

### Aufgabe 2:

Ähnlich wie bei Aufgabe 1 verhält es sich auch mit Werkstücken nach der Fertigung. Bevor sie an den Kunden ausgeliefert werden, sind bestimmte Merkmale zu prüfen. Erstellen sie ein Prüfprotokoll für das „Verbindungsteil_hinten“, nach dem Muster aus Aufgabe 1. Das Prüfprotokoll wird nun jedoch um eine weitere Spalte ergänzt.

| Merkmal | Istmaß | Gut | Ausschuss | Nacharbeit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maß 64 ± 0,3 | 64,5 |  |  | x |
| Maß 32 ± 0,3 | 31,5 |  | x |  |
| Maß 16 ± 0,2 | 16,1 | x |  |  |
| Maß 16 ± 0,2, M4 beidseitig | 16,0 | x |  |  |
| Winkel 73,5° ± 20` | 73° 40` | x |  |  |

- Werkstücke sollte man nach der Fertigung prüfen. Notieren Sie, warum eine Prüfung notwendig ist.

Die Prüfung ist notwendig, weil man dadurch Fehler erkennen kann. Sie können mitunter nachgebessert werden. Das Werkstück kann man dann trotzdem noch verwenden. Ein fehlerhaftes Teil kann schlimme Folgen haben, wenn dadurch ein Unfall passiert.

- Welche Aussage kann man über das fertige Werkstück machen?

Das Werkstück ist Ausschuss und kann nicht verwendet werden, da das Maß 31,5 zu klein ist.

- Bei Massenproduktion ist eine Prüfung sämtlicher Teile schwierig. Warum?

Der Zeitaufwand ist zu groß. Dadurch würden die Teile zu teuer werden.

- In welchen Bereichen ist eine Prüfung aller Teile trotzdem nicht vermeidbar?

In Bereichen, in denen es um die Sicherheit von Menschen geht, oder Fehler hohe finanzielle Schäden zur Folge haben könnten, wie z. B. in der Luft- und Raumfahrtindustrie.

| Lernfeld LF 1 | Titel Erstellen eines Arbeitsplanes |  |  | MT01.02.05.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: ­ Ich kann Funktionen erkennen, einfache technische Zeichnungen verstehen und einfache Werkstücke anreißen und skizzieren. ­ Ich kann die Werkzeuge anwendungsbezogen auswählen. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: ­ Ich kann Funktionen erkennen, einfache technische Zeichnungen verstehen und einfache Werkstücke anreißen und skizzieren. ­ Ich kann notwendige Arbeitsgänge in die richtige Reihenfolge bringen. |  | Was Sie schon können sollten: Ich kann schon feilen, sägen, anreißen. |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: siehe Lernwegeliste oder Lernschritt |  |  |  |

# Verlaufsplan

| Phase | Zeit | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
|  | 10 min | Aufgabenstellung erläutern und Entscheidung, welcher Arbeitsplan zum „Verbindungsteil_hinten“ erstellt wird |

Entsprechend der Lerngruppe entscheiden, ob das bereits möglich ist

|  | 10 min | Eigene Lösung zur Arbeitsfolge erstellen |
| --- | --- | --- |
|  | 10 min | Tempoduett wer die Lösung bereit hat |

Je nach Niveau in

die Gruppen wechseln

|  | 5 min | Vorstellung der Lösung in den Kleingruppen entsprechend der Niveaustufe |
| --- | --- | --- |
|  | 10 min | Optimierung der Lösung und Falsches aussortieren und die richtige Reihenfolge bestätigen |
|  | 15 min | Übertragung der Lösung in die eigenen Arbeitsunterlagen |

| Lernfeld LF 1 | Titel Erstellen eines Arbeitsplanes |  |  | MT01.02.05.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann die Bearbeitung eines einfachen Werkstücks planen, dokumentieren und bearbeiten. Ich kann mich an das Tempo in einer Lerngruppe anpassen und zielführend mitarbeiten. Ich kann mich mit meinen erarbeiteten Vorschlägen einbringen. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: Ich kann einen einfachen sinnvollen Arbeitsablauf festlegen. Ich kann die richtigen Mess- und Prüfwerkzeuge auswählen. Ich kann die richtige Reihenfolge festlegen. |  | Was Sie schon können sollten: Ich kann schon feilen, sägen, anreißen. |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: siehe Lernwegeliste oder Lernschritt MT01.02.04 von 01-05 |  |  |  |

Suchen Sie die Zeichnung zum Verbindungsteil aus Ihren Unterlagen heraus.

Entscheiden Sie, auf welcher Niveaustufe Sie die Box herstellen.

## Arbeitsplan Verbindungsteil_hinten

| Arbeitsschritt | Arbeitsgang | Werkzeug | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anreißen | Anschlagwinkel, Reißnadel | Flachstahl 3 Meter Länge DIN EN 10278 70 x 15 x 40 70 mm anreißen |
|  | Absägen | Auf Rohlänge 70 mm |  |
|  | Linke Seite eben und winklig feilen | Feilensatz, Hieb 1 und Hieb 3, Haarwinkel, Messschieber | Bezugsfläche herstellen |
|  | Rechte Seite anreißen | Höhenreißer | Auf Länge 64 mm anreißen |

|  | Rechte Seite eben und winklig feilen | Messschieber, Haarlineal, Haarwinkel | Maß 64 - 0,1 mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Winkel 16,5° von Grundseite aus anreißen, bzw. 20° | Universalwinkelmesser, Reißnadel | Beide Flächen parallel anreißen |
|  | Winkel von 16,5° (+ /- 1° Toleranz) | Feilensatz, Hieb 1 und Hieb 3, Haarwinkel, Messschieber |  |
|  | Radius R 3 feilen | Feilensatz, Radiuslehre | Beschreibung zur Herstellung eines Radius |
|  | Maße prüfen | Mess- und Prüfwerkzeuge | Endkontrolle |

Die Arbeitsgänge 1-9 stehen den Schülerinnen und Schülern komplett in laminierten Karten zur Verfügung.

Alle Arbeitsschritte werden von der Schülerin oder vom Schüler in der richtigen Reihenfolge ergänzt.

Die Arbeitsgänge 1-9 stehen den Schülerinnen und Schülern in laminierten Karten zur Verfügung.

Fünf Arbeitsgänge muss die Schülerin oder der Schüler allerdings selbst ergänzen.

Die Arbeitsgänge 1-9 stehen den Schülerinnen und Schülern in laminierten Karten zur Verfügung.

Neun Arbeitsgänge bzw. die zugeordneten Werkzeuge müssen selbst auf Karten ergänzt werden.

| Lernfeld LF 1 | Titel Arbeitsplanung Englisch |  |  | MT01.02.05.04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann die Bearbeitung eines einfachen Werkstücks planen, dokumentieren und das Werkstück mit handgeführten Werkzeugen bearbeiten. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: Ich kann meine Werkzeuge zur Herstellung des „Verbindungsteil_hinten“ auf Englisch schreiben und richtig aussprechen. Ich kann einer anderen Person das Vorgehen zur Herstellung des „Verbindungsteil_hinten“ auf Englisch erklären. Ich kann auf Mitmenschen zugehen, diese unterstützen und mein erarbeitetes Wissen weitergeben. Ich kann auf andere zugehen um Wissen auszutauschen. |  | Was Sie schon können sollten: Werkzeuge, Prüfmittel und Arbeitsschritte zur Herstellung des Grundkörpers „Verbindungsteil_hinten“ auf Deutsch kennen |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: zur Zusammenarbeit mit Menschen, die kein Deutsch sprechen |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: einem anderen Schüler oder einer anderen Schülerin, die noch keine Erfahrung mit der Metallbearbeitung hat, am besten aus einer VABO-Klasse, die Herstellung auf Englisch erklären |  |  |  |

| Phase | Zeit | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
|  | 20 min | Schneiden Sie die Bilder sowie die englischen Wort- und Textbausteine aus und ordnen Sie diese einander zu. Verwenden Sie vorhandene Hilfsmittel (Wörterbücher, Internet, etc.) um weitere Zuordnungen zu finden. Kleben Sie die Kärtchen, bei denen Sie sich sicher sind, auf ein DIN-A3-Blatt. Versuchen sie die englischen Worte und Sätze dabei auszusprechen. |
|  | 15 min | Bilden Sie eine Kleingruppe. Tauschen Sie sich über die Zuordnung der englischen Wort- und Textbausteine aus und ergänzen Sie Ihr DIN-A3-Blatt. Sprechen Sie die englischen Worte und Sätze im Gruppengespräch aus. Zur weiteren Unterstützen ziehen Sie die Vokabelliste zu Rate. Wenn dann noch Unklarheiten bestehen, lesen Sie in der Tabelle „Reihenfolge der Arbeitsanweisungen“ nach. |
|  | 10 min | Holen Sie sich das Lösungsblatt und vervollständigen Sie ihr DIN-A3-Blatt. Legen Sie gemeinsam für die Sätze mit den Arbeitsanweisungen (abgerundeter Textrahmen) die richtige Reihenfolge für die Herstellung des „Verbindungsteil_hinten“ durch Hinzufügen von Nummern oder Einzeichnen einer Verbindungslinie fest. |
|  | 10 min | Gehen Sie im Plenum die Fertgungsanweisungen auf Englisch durch und klären und üben Sie die Aussprache mit der Lehrerin oder dem Lehrer |
|  | 10 min | An einem der nachfolgenden Schultage lesen Sie sich die Arbeitsanweisungen auf Englisch in der richtigen Reihenfolge wieder durch. Möglichst in der Metallwerkstatt versuchen Sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler mit den Werkzeugen und Messgeräten die Fertigungsschritte auf Englisch zu erklären. Vielleicht finden Sie auch eine Schülerin oder einen Schüler aus einer anderen Klasse, der die Aufgabe nicht kennt und versuchen sie dieser oder diesem die Herstellung des „Verbindgungsteil_hinten“ auf Englisch zu erklären. Zur Überprüfung sollte Ihre Gesprächsparnerin oder Ihr Gesprächspartner die Fertigung auf Deutsch korrekt erklären können. |

### Aufgabe:

- Schneiden Sie die Bilder sowie die englischen Wort- und Textbausteine aus und kleben Sie diese passend auf ein DIN-A3-Blatt in den fünf Phasen wie auf dem Titelblatt des Lernschrittblatts beschrieben.

The drawing shows that the raw-part is of steel grade S235JR with a cross section of 16 by 66 mm and a length of 42 mm.

file

steel grade

try square

scribing needle

length and cross section

With a vernier height gauge mark the right side of the part at 64 mm.

Check with a beveled edge square and a vernier caliper.

Clamp the raw-part in a vice and file the left side of the part even and angular.  Use files with coarseness grades 1 (coarse) and 3 (fine).

Use a steel ruler, a try square and a scribing needle to mark the semi-finished material at 42 mm distance of one of the ends.

drawing

File this side to measure 64 -0.1 mm. Again check with a beveled edge square and a vernier caliper.

Saw the raw-part off the semi-finished material either with a metal cutting circular saw or a coping saw.

Semi-finished material comes in lengths of 3 or 6 meters.

coping saw

cross section

steel ruler

vernier height gauge

vice

metal cutting circular saw

raw part

### Vokabelliste

| Nr. | English | Deutsch |
| --- | --- | --- |
| 1 | drawing | Zeichnung |
| 2 | steel-grade | Stahlsorte |
| 3 | cross section | Querschnitt |
| 4 | length | Länge |
| 5 | raw-part | Rohteil |
| 6 | semi-finished material | Halbzeug |
| 7 | to come in | geliefert werden in |
| 8 | vernier height gauge | Höhenreißer |
| 9 | try square | Anschlagwinkel |
| 10 | steel ruler | Stahllineal |
| 11 | coping saw | Bügelsäge |
| 12 | scribing needle | Anreißnadel |
| 13 | to mark | anreißen, markieren |
| 14 | distance | Entfernung |
| 15 | metal cutting circular saw | Metallkreissäge |
| 16 | to saw off | absägen |
| 17 | either … or | entweder … oder |
| 18 | to clamp | einspannen |
| 19 | vice | Schraubstock |
| 20 | to file | feilen |
| 21 | even | eben |
| 22 | angular | winklig |
| 23 | coarseness | Hiebzahl einer Feile |
| 24 | coarse file | Schruppfeile |
| 25 | fine file | Schlichtfeile |
| 26 | beveled edge square | Haarwinkel |
| 27 | vernier caliper | Messschieber |
| 28 | measure | Maß |

### Reihenfolge der Arbeitsanweisungen

| Nr. | Task Description | Arbeitsanweisung |
| --- | --- | --- |
| 1 | The drawing shows that the raw-part is of steel grade S235JR with a cross section of 16 by 66 mm and a length of 42 mm. | In der Zeichnung ist für das Rohteil die Stahlsorte S235JR mit einem Querschnitt von 16 mm x 66 mm und einer Länge von 42 mm angegeben. |
| 2 | Semi-finished material comes in lengths of 3 or 6 meters. | Halbzeug wird in Längen von 3 oder 6 Metern geliefert. |
| 3 | Use a steel ruler, a try square and a scribing needle to mark the semi-finished material at 42 mm distance of one of the ends. | Verwende Stahlmaßstab, Anschlagwinkel und Anreißnadel um das Halbzeug 42 mm vom Ende anzureißen. |
| 4 | Saw the raw-part off the semi-finished material either with a metal cutting circular saw or a coping saw. | Säge das Rohteil von dem Halbzeug entweder mit einer Metallkreissäge oder einer Bügelsäge ab. |
| 5 | Clamp the raw-part in a vice and file the left side of the part even and angular. Use files with coarseness grades 1 (coarse) and 3 (fine). | Spanne das Rohteil in den Schraubstock und feile die linke Seite eben und winklig. Verwende eine Schruppfeile mit Hieb 1 und eine Schlichtfeile mit Hieb 3. |
| 6 | Check right angle (perpendicularity) with a beveled edge square and length with a vernier caliper. | Überprüfe den rechten Winkel (die Rechtwinkligkeit) mit dem Haarwinkel und die Länge mit dem Messschieber. |
| 7 | With a vernier height gauge mark the right side of the part at 64 mm. | Mit dem Höhenreißer reiße die rechte Seite bei 64 mm an. |
| 8 | File this side to measure 64 -0.1 mm. Again check with a beveled edge square and a vernier caliper. | Feile diese Seite auf das Maß 64 -0,1 mm. Überprüfe wiederum mit Haarwinkel und Messschieber. |

| Lernfeld LF 1 | Titel Arbeitsplanung Englisch |  | MT01.02.05.04 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: Ich kann die Bearbeitung eines einfachen Werkstücks planen, dokumentieren und das Werkstück mit handgeführten Werkzeugen bearbeiten. |  |  | Lösung. |

### Zuordnung von Wörtern und Sätzen zu den Bildern

The drawing shows that the raw-part is of steel grade S235JR with a cross section of 16 by 66 mm and a length of 42 mm.

raw part

steel grade

drawing

vernier height gauge

length and cross section

scribing needle

steel ruler

Semi-finished material comes in lengths of 3 or 6 meters.

try square

cross section

coping saw

Clamp the raw-part in a vice and file the left side of the part even and angular.  Use files with coarseness grades 1 (coarse) and 3 (fine).

Saw the raw-part off the semi-finished material either with a metal cutting circular saw or a coping saw.

Use a steel ruler, a try square and a scribing needle to mark the semi-finished material at 42 mm distance of one of the ends.

file

vice

metal cutting circular saw

Check with a beveled edge square and a vernier caliper.

With a vernier height gauge mark the right side of the part at 64 mm.

File this side to measure 64 -0.1 mm. Again check with a beveled edge square and a vernier caliper.

| Lernfeld LF 1 | Titel Warum gibt es Normteile? |  |  | MT01.02.05.05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: - Ich kann die Bedeutung von Normteilen erkennen und erklären. |  |  |  | LernPROJEKT. LernTHEMA. LernSCHRITT. |
| Kompetenzen: |  | Was Sie schon können sollten: |  |  |  |
|  |  | Wofür Sie das benötigen: |  |  |  |
|  |  | Wie Sie Ihr Können prüfen können: - durch Beantworten der Erkenntnisfragen |  |  |  |

# Verlaufsplan

DIN-A3-Blatt falten lassen

| Phase | Zeit | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
|  | 2 min | DIN-A4-Blatt Besonderheit: immer gleich großes Seitenverhältnis |
|  | 5 min | Internetrecherche und Besprechen von DIN-Normen |

Tabellenbuch und Messschieber als nötige Hilfsmittel

|  | 5 min | Durchführen des 1. und 2. Versuches |
| --- | --- | --- |
|  | 15 min | Vorstellung der Lösungen |
|  | 10 min | Beantworten der Arbeitsfragen 1 und 2 |

Film: www.youtube.com/watch?v=fEbkcTBNiGg

|  | 5 min | S 235 JR Werkstoffbezeichnung |
| --- | --- | --- |
|  | 10 min | Bedeutung der Streckgrenze Re/Rp |
|  | 10 min | Beantworten der Arbeitsfragen 3-5 |
|  | 20 min | Vergleich der Lösung, Film gemeinsam besprechen |
|  | 5 min | Übertragung der Ergebnisse in die eigenen Unterlagen |

# Normteile

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden in Deutschland einheitliche Standards für Gegenstände in der DIN festgelegt. Was bedeutet die Abkürzung DIN?

DIN: ____________________________________________________________________

Grund dafür war, dass zur Herstellung von Maschinen nur Teile, wie z. B. Schrauben verwendet wurden, die alle gleich waren. Der Vorteil bestand darin, dass dadurch Zeit und Geld gespart und defekte Maschinenelemente ausgetauscht werden konnten.

## Arbeitsauftrag

- Im ersten Versuch sollen in eine Grundplatte aus S 235 JR, mit drei Innengewinden zuerst die Schrauben und danach die Muttern mit Hand eingedreht werden (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1

Stoppen Sie die Zeit, die dafür benötigt wird.

Zeit: _______ min

Wiederholen Sie den Versuch mit einer anderen Grundplatte und nur einer Sorte von Schrauben und Muttern. Stoppen Sie auch hier die Zeit.

Zeit: _______ min

Welche Erkenntnis lässt sich aus dem Versuch ziehen?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Beim zweiten Versuch wurden bei der Montage die Schrauben beschädigt. Finden Sie mit Hilfe des Tabellenbuches die normgerechte Bezeichnung der Schraube heraus.

______________________________________________________________________

Im Tabellenbuch lautet die Bezeichnung der Schraube: Sechskantschraube mit Regelgewinde.

Suchen Sie im Tabellenbuch nach weiteren Sechskantschrauben, die kein Regelgewinde haben. Worin liegt der Unterschied?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Warum wurde beim ersten Versuch mehr Zeit benötigt?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Nicht nur die Schrauben sind Normteile auch die Bezeichnungen der Werkstoffe sollen und dürfen nicht verwechselt werden. Hier wird der Werkstoff S 235 JR angegeben.

Das ist ein Werkstoff mit ausgeprägter Streckgrenze. Um das zu verstehen schauen sie sich den folgenden Film zum sogenannten Zugversuch an:

www.youtube.com/watch?v=fEbkcTBNiGg

Was versteht man unter Streckgrenze eines Werkstoffes?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Wie groß wäre die Streckgrenze, wenn der Werkstoff aus Aluminium wäre?

______________________________________________________________________

| Lernfeld LF 1 | Titel Warum gibt es Normteile? |  | MT 01.02.05.05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompetenzbereiche: - Ich kann die Bedeutung von Normteilen erkennen und erklären. - Ich verstehe ein Diagramm, dass die Dehnung und die Spannung aufzeigt. |  |  | Lösung. |

# Normteile

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden in Deutschland einheitliche Standards für Gegenstände in der DIN festgelegt. Was bedeutet die Abkürzung DIN?

DIN: Deutsches Institut für Normung

Grund dafür war, dass zur Herstellung von Maschinen nur Teile, wie z. B. Schrauben verwendet wurden, die alle gleich waren. Der Vorteil bestand darin, dass dadurch Zeit und Geld gespart und defekte Maschinenelemente ausgetauscht werden konnten.

## Arbeitsauftrag

- Im ersten. Versuch sollen in eine Grundplatte aus S 235 JR, mit drei Innengewinden zuerst die Schrauben und danach die Muttern mit Hand eingedreht werden (siehe Abbildung 1).

Stoppen Sie die Zeit, die dafür benötigt wird.

Zeit: 1,25 min

Wiederholen Sie den Versuch mit einer anderen Grundplatte und nur einer Sorte von Schrauben und Muttern. Stoppen Sie auch hier die Zeit.

Abbildung 1

Zeit: 0,47 min

Welche Erkenntnis lässt sich aus dem Versuch ziehen?

Bei Versuch 1 wird mehr Zeit benötigt, weil zunächst die richtige Normkombination gefunden werden muss.

- Beim zweiten Versuch wurden bei der Montage die Schrauben beschädigt. Finden Sie mit Hilfe des Tabellenbuches die normgerechte Bezeichnung der Schraube heraus.

Sechskantschraube DIN EN ISO 4017 – M8 x 25

Im Tabellenbuch lautet die Bezeichnung der Schraube: Sechskantschraube mit Schaft und Regelgewinde bis zum Kopf.

- Suchen Sie im Tabellenbuch nach weiteren Sechskantschrauben, die kein Regelgewinde haben. Worin liegt der Unterschied?

Es gibt auch Sechskantschrauben mit Feingewinde. Bei diesen Schrauben beträgt die Steigung nur 1 mm, bei M8 x 1.

- Warum wurde beim ersten Versuch mehr Zeit benötigt?

Bei Versuch 1 muss jede Schraube in die passende Bohrung mit Gewinde und braucht dann auch noch die richtige Mutter.

Nicht nur die Schrauben sind Normteile auch die Bezeichnungen der Werkstoffe sollen und dürfen nicht verwechselt werden. Hier wird der Werkstoff S 235 JR angegeben.

Das ist ein Werkstoff mit ausgeprägter Streckgrenze. Um das zu verstehen schauen sie sich den folgenden Film zum sogenannten Zugversuch an:

www.youtube.com/watch?v=fEbkcTBNiGg

- Was versteht man unter Streckgrenze?

Streckgrenze ist die zulässige Zugbeanspruchung, ohne dass die Probe bleibend verformt wird. Alle Maschinenelemente, auch Schrauben dürfen im Einsatz nicht über die Streckgrenze beansprucht werden.

- Wie groß wäre die Streckgrenze, wenn der Werkstoff aus Aluminium wäre?

Der Werkstoff wäre AlMg 1

Die Proportionalitätsgrenze Rp 0,2 wäre bei 35 N/mm²

| Arbeitsschritt | Arbeitsgang | Werkzeug | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anreißen | Anschlagwinkel, Reißnadel | Flachstahl 3 Meter Länge DIN EN 10278 70 x 15 x 40 70 mm anreißen |
|  | Absägen | Auf Rohlänge 70 mm |  |
|  | Linke Seite eben und winklig feilen | Feilensatz, Hieb 1 und Hieb 3, Haarwinkel, Messschieber | Bezugsfläche herstellen |

|  | Rechte Seite anreißen | Höhenreißer | Auf Länge 64 mm anreißen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rechte Seite eben und winklig feilen | Messschieber, Haarlineal, Haarwinkel | Maß 64 - 0,1 mm |
|  | Winkel 16,5° von Grundseite aus anreißen | Universalwinkelmesser, Reißnadel | Beide Flächen parallel anreißen |
|  | Winkel von 16,5° (+ /- 1° Toleranz) | Feilensatz, Hieb 1 und Hieb 3, Haarwinkel, Messschieber |  |
|  | Radius R 3 feilen | Feilensatz, Radiuslehre | Beschreibung zur Herstellung eines Radius |
|  | Maße prüfen | Mess- und Prüfwerkzeuge | Entgraten |